连云港杰瑞电子有限公司

招

标

文

件

项目名称：J21346视频图像智能应用平台建设设备采购项目

采购人：连云港杰瑞电子有限公司

日期：2021年9月

- 项目名称：J21346视频图像智能应用平台建设设备采购项目

- 采购控制价： 490万元（超过此报价的投标文件无效）

- 发布日期：2021年9月6日

- 报名时间：招标公告发布后五个工作日内。

- 认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按招标文件的要求详细填写和编制投标文件。

请有意参加本采购项目供应商，报名后需递交以下原件：

1、法定代表人身份证明、法定代表人身份证或法定代表人授权委托书原件；

2、营业执照副本原件或复印件盖章件（投标人需具有独立法人资格，注册资金不得低于项目预算，且经营范围内具有与本项目相关的业务范围，并具备承担和实施本项目相应的技术和能力）；

3、开户许可证原件或复印件盖章件；

4、中国政府采购网查询“政府采购严重违法失信行为信息记录”的网页截图；“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务查询中未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图。

如报名供应商未在报名期内提供要求原件，视为无效投标。

六、开标时间及地点：

时间：2021年09月29日10时30分（北京时间）

地点：连云港市海州区圣湖18号连云港杰瑞电子有限公司

招标单位：连云港杰瑞电子有限公司

公司地址：连云港市海州区圣湖18号

邮政编码：222006

电话：0518-85981790

联系人：杨茜

格式1：

# 投标文件格式

投标函（格式）

一、投标文件正本一份，副本   份

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1．按采购文件货物需求一览表和投标报价表，投标总报价（大写）人民币       元，(￥       元)，交货期：          。

2．我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标函，并在投标文件有效期满之前均具有约束力。

3．我方承诺已经具备招标文件中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4．我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5．我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6．同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。

7．我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标供应商的行为。

8．若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话：

传真：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人盖公章：

投标日期：

格式2：

投标报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 货物全称、品牌、 生产厂家及国别 | 型号规格、技术参数、 性能配置 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标总报价（大写）：人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上总报价包含货物费用、运杂费、税金和其他费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人（公章）：

注：未按照本投标报价表的格式要求填写投标报价表的，将造成非实质响应投标，从而导致该投标人投标无效。

格式3：

售后服务承诺书（格式）

(由投标人按《货物需求一览表》该分标售后服务及要求自行分别填写)

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人（公章）：

格式4：

公司资质及技术支持方案

- 营业执照（必须提交）

- 开户许可（必须提交）

- 产品代理证（如果有）

- 投标产品的在有限期的符合国家或行业标准的检测报告（如果有）

- 质量管理体系认证证书（如果有）

- 公司的其他资质（如果有）

- 集成实施或技术服务方案（如果有）

货物需求一览表

说明：

1．本一览表中的品牌型号、技术参数要求仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数要求。同时填写技术规格偏离表。

2．凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明。

3．本货物需求一览表中标注号★的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的承诺，否则投标无效。

4.投标人就货物内容作完整唯一报价，否则投标无效。

货物清单如下：

| 序号 | 分类 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台部分 | 公安机关视频图像智能应用平台 | 数据接入模块：按照本次新建设要求，扩容人脸、车辆抓拍设备接入路数100路，视频图像数据库扩容，数据上传市级平台； | 套 | 1 |
| 2 |  | 智慧社区应用管控模块 | 在公安机关视频图像智能应用平台基础上扩容模块 支持查询人员的基本信息、房屋信息、车辆信息、关系图谱、人员轨迹以及异常行为； 支持通过输入房屋名称/屋主姓名、小区房屋的幢号和单元号、房屋性质查询房屋信息、房主信息； 支持根据规则（小区、处理状态和搬离类型）分析出居住人员疑似迁出的人员信息； 支持根据小区、处理状态等搜索条件查询疑似未登记居住人员的信息； 支持对疑似未登记居住人员进行入库处理或误报处理； 支持根据出现地点、出现次数、是否频繁出现、时间段等条件查询陌生人信息； 支持分享点位至指定用户，并支持设置点位分享有效时间； 接收到点位的用户可在移动设备上进行点位查看。 支持录像分段回放功能，可以将录像文件等分成多个片段同时回放，通过分割点的图像差异，快速确定回放关键录像时段。 支持高倍速回放的点位还支持32倍播放； | 套 | 1 |
| 3 |  | 智慧社区汇聚系统模块 | 汇聚平台 支持小区场景、通用场景化应用配置； 支持人员信息通过多功能采集设备获取，支持人脸照片质量检测； 支持知识库搜索查询、导入、导出，支持经验分享； 支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看； 支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理； 支持纯车牌，车主卡辅，纯卡片，卡主车辅四种识别模式； 支持从平台发布广告图片到自助设备并可设置图片变化时间间隔； 支持对重点人员识别，处于重点人员名单内的人脸出现时，系统自动报警； 支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线 | 套 | 1 |
| 4 |  | 计算资源 （充分利旧智能应用平台现有资源） | 支持管理、计算、存储统一融合； 支持多节点集群架构，无单点故障，平滑扩容； 优化计算、存储，高度亲和，高可靠、稳定； 集中供电、扇热、管理、维护； 数据交换采用4个万兆以太网口，2个千兆以太管理网； 采用分布式多副本架构； 支持缓存加速； 支持分布式资源调度（DRS）功能，对资源池的资源情况进行动态监控，根据分配规则和设置的阈值，DRS自动调整资源分布，实现资源的负载均衡； 当物理节点或节点中某虚拟机出现故障，通过将虚拟机在线迁移、切换到其他节点上，来保证业务服务连续性； 支持镜像备份； 采用分布式共享存储技术，实现数据的多副本，保证存储、数据的高可靠、可用，同时，降低存储设备成本； 系统盘：600G 10K SAS×2（RAID_1）； 缓存盘：480G SSD×1； 数据盘：2T 7.2K SATA×2； 集成BMC芯片，支持IPMI2.0和KVM Over IP高级管理功能； AC:200-240V 50/60Hz DC:100-240V； | 台 | 1 |
| 5 |  | 人、车解析系统 | 智能分析性能（以下人脸分析、车辆分析、视频结构化性能、治安场景图片分析性能为“或”的关系）： 人脸分析：图片320张/秒 或 视频64路（1080P）（支持100W黑名单，最多支持16个库）； 车辆分析：800万张/天； 视频结构化：64路（1080P）； 治安场景图片分析性能（车辆、人体）：160张/秒（200W）或64张/秒（500W）或48张/秒（800W）； 内置图像增强算法，支持图片增强功能，对雾霾、强光照、大角度、低照度等进行图像增强处理； 支持一个画面中两眼瞳距15像素点以上的100张人脸同时进行检测； | 台 | 1 |
| 6 |  | 融合大数据系统 | 2U机架式服务器，2*64位多核处理器, 4个千兆网口，1个BMC管理网口，支持1+1冗余电源。 单台设备支持不少于20亿数据的存储。50个用户并发，查询检索效率不低于4.5亿条数据/s，以图搜图效率不低于2000万条模型/s。 支持在正常提供服务的情况下进行集群扩容，即增加集群服务器数量。当集群中任意节点发生故障时，集群可保持正常工作且数据不会丢失 支持关联人脸、人体、车辆进行综合查询 一车一档信息包含车牌号码、车牌颜色、车牌归属地、车牌类型、车牌状态、车辆类型、品牌、型号、年款、车辆颜色、颜色深度、黄标车、危化品、是否有装饰、过车记录、落脚点卡口、套牌次数、活跃区域、活跃卡口、危险行为统计等。 支持分析指定车辆在一段时间内的卡口过车记录；支持分析指定卡口在一段时间内不同车辆通过的次数； 支持分析出几个区域通过的车辆的交集，并且能够查看分析出的车辆在这几个区域的过车记录； 支持以车牌、时间段、车牌颜色为条件，对可疑车辆的活动轨迹进行自动分析，分析出可疑车辆可能的落脚点 支持分析出以一条过车记录为基点，满足这条过车记录前后时间阈值和卡口信息两个条件的过车记录，并按照车牌号统计出车辆出现次数分析同行车 支持根据设定日期和时间查找夜间带有打开遮阳板遮挡面部特征的车辆 支持分析指定车辆的轨迹规律，显示该车经过的卡口点以及经过的次数，并以不同的颜色标识过车数分布 支持以昼伏夜出时段、过车范围、车辆品牌、过车时间、车辆类型为条件，分析昼伏夜出的可疑车辆 支持对车辆模型进行布控，通过比对过车模型与布控库中模型的相似度实现报警功能 支持分别按卡口、按时间、按归属地、按车型、按品牌、按区域统计车流量 支持分别按卡口、按时间、按归属地、按车型、按品牌、按违法类型、按区域统计违法过车数据 支持建立不少于1000个人脸库并提供检索服务 支持通过一张人脸图片进行图片相似度的匹配搜索，并支持按相似度排序 支持识别人脸性别、年龄段（少年、青年、中年、老年）、是否带眼镜、是否微笑等属性 支持通过本地上传人脸图片，与静态库中的人脸图片进行相似度比对，检索出符合条件的人脸图片并按相似度进行降序排序，支持按人脸库、相似度、生日、性别、省份、城市、证件号等查询条件查询人脸，支持检索出人脸图片的身份信息详细内容、非布控库数据统计、抓拍详情数据分析和预警详情数据分类四类图表 支持使用单张或多张图片进行以人搜人，选择时间段、监控点（支持树形选点和地图选点），结果按照相似度降序排序；支持本地上传图片进行以人搜人，系统可自动识别人体； | 台 | 1 |
| 7 |  | 图片结构化数据存储设备 | 8U机架式48盘位；双路64位+C295:C304多核处理器；32GB缓存；6个千兆网口；冗余电源；支持网络RAID；内置2颗SSD图片加速盘； 可接入硬盘≥48块SATA/SAS硬盘，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 单设备应配置≥两颗64位多核处理器，≥8GB内存，内存支持扩展到≥256GB，需配置冗余金牌电源； 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能； 支持前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统），无碎片； 支持 《公安视频图像信息应用系统》中的GA/T1400协议； 支持对人脸、人体、车辆等智能结构化数据进行实时缓存备份和全量备份存储 包含重点人员库、涉案车辆库的建设； 支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1； 视音频流能直接在云系统上进行存储，支持采用流媒体直存转发方式，由云存储服务器本机直接对流媒体进行存储转发，无需配置存储转发/流媒体服务器； 支持视图转换，能将指定时间段视频按时间间隔抽帧转换成图片； 支持根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置 支持图片云间灾备时，可保证图片在主备云中URL一致，实现图片无缝提取； 支持录像隐藏功能，对选定视频片段做标签并设定周期后，在周期内录像隐藏不可见且不被覆盖； 支持录像正放切换为倒放，及倒放切换为正放；支持正放1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速切换为倒放的对应倍速； 存储设备根据自身业务量，自适应重构速度，如当前设备空间资源较为充裕时，重构速度较高，若存储设备读写压力上来后，重构速度自动降低； | 台 | 1 |
| 8 |  | 云存储管理软件扩容 | 集成容量虚拟化管理功能、集群化管理功能；负责视频录像资源分配、计划管理、索引管理，负载均衡调度；提供数据查询、回放、下载、锁定等功能。支持录像计划从前端取流直存到虚拟化容量空间，提供视频、图片的统一存储 | 套 | 1 |
| 9 |  | 安全隔离与信息交换系统-视频安全接入系统 | 抗DDOS基本要求： 使用环境：采用专用的网络安全硬件架构，采用自主知识产权的专用安全操作系统。支持IPv4/IPv6双栈方式； 硬件平台情况：1U机箱，配置为≥6个10/100/1000BASE-T接口，支持bypass，≥1个可插拨的扩展槽，双电源，硬盘≥1T。 最大清洗能力：≥300Mbps 功能要求： 可选工作模式：支持在线串接、旁路检测和旁路清洗三种模式 数据检测采集方式：可支持镜像、分光、NetFlow等方式进行数据采集； 自学习：支持业务识别，支持针对防护对象的自学习功能； 支持学习结果自动/手动方式配置防护规则，支持针对学习周期自定义； 网络层清洗：包括但不限于：IP Fragment Flood、ICMP FLOOD、and attack、tcp misuse、udp misuse、tcpsscan attack、targa3 attack、smurf ack、fraggle attack、rr attack、sr attack、ip option attack、tracert attack、ping of death attack、redirect attack、unreach attack、icmp large attack、protocol null attack等网络层DoS或DDoS攻击的清洗； 传输层清洗：支持对TCP flood、TCP FRAG flood、syn flood、ack flood、synack flood、fin flood、rst flood、TCP ABNORMAL FLAG FLOOD、新建SESSION FLOOD 、SESSION FLOOD、UDP Flood、UDP FRAG flood、UDP 反射 flood等传输层协议的清洗。支持对cldap反射端口攻击、memcached反射端口攻击、ssdp反射端口攻击； 应用层清洗：支持在IPv6/IPv4双栈协议下的HTTPS/HTTP、SIP、DNS、NTP等协议的DDOS的防护； 过滤器：支持基于IP、TCP、UDP、ICMP、ICMPv6、HTTP、HTTPS、DNS、SIP 、NTP、OTHER等协议的自定义报文特征过滤；支持基于应用协议的关键字段的过滤，可过滤字段包括但不限于：域名、源地理、源/目的IP、IP总长度、TTL、TOS、分片、分片偏移、源/目的端口、tcp标记、tcp窗口大小、udp长度、icmp类型/编码、icmpv6类型/编码、起始偏移、深度、字符串、正则表达式、URI、host、请求方法、cookie、accept、x-forwarded-for、true-client-ip、location、refere、rcontent-encoding、body、content-length、version、questions、answers、authorities、additionals、DNS标记、查询类、查询类型等；支持基于源地理IP流量的过滤，并且要求国内精准到省级、直辖市，国外精准到具体国家；支持多种处理方式，如：丢弃、跳过防御、白名单、黑名单、免认证名单、全局限速、IP限速、debug调试等动作。 源信誉清洗机制：支持对源地址IP的信誉源认证；支持基于IP信誉库进行清洗；静态信誉列表，支持ip信誉名单和域名信誉名单、HTTP host信誉名单的方式；支持手动输入，文件导入的更新方式； 黑白名单：支持IP地址静态黑白名单功能，支持IP地址动态黑白名单功能，支持IP地址黑白名单的导入、导出功能； 抓包溯源：支持抓包溯源与指纹提取，针对抓包文件可以进行攻击源IP溯源；支持抓包任务管理，可定义抓包数量、协议、源/目的IP、源/目的端口及采样比； 抓包方式：支持自动抓包、手动抓包：支持攻击时、流量异常时自动抓包留存电子凭证、并支持自定义抓包数量； 路由牵引：支持静态路由牵引；支持动态路由PBR、BGP、OSPF路由牵引； 流量回注：支持策略路由（PBR）回注、GRE隧道回注、MPLS LSP回注、二层回注、MPLS VPN回注等； 威胁分析：支持对防护对象、攻击IP、攻击事件的top 10排名的分析表； 流量分析：支持对防护对象、目的IP的top 10排名的分析表； 日志：支持流量日志、攻击日志、信誉日志、牵引日志、联动日志、系统日志等等； 攻击日志一键了解攻击信息，攻击类型、防护手段、攻击源分部、攻击大小等信息；信誉日志的信誉IP、时间等信息，支持CSV、XML、Html等； 报表：支持可针对防护对象、报表内容、报表导出条件等可选择性导出报表； 报表导出支持格式excel、pdf、word、html等格式，支持报表logo、页眉、标题等自定义； 告警：支持邮件、声音、控制台、SNMP等告警方式，且告警级别有低、中、高三种； 多种语言支持：支持中、英文自选、中文和英文根据需求自行页面切换； 防护对象自学习：设备可以自动学习防护的对象ip，并添加到默认防护对象，不需要手动一个个添加防护对象； 实时监控：支持监控展示DIY，可根据客户需求选择查看频率较高或者比较关心的内容展示在首页，如：支持业务TopN、攻击实时地图展示、信誉源分布地图展示、防护对象流量TopN、防护对象攻击TopN、链路流量、接口流量、连接现状、设备状态信息（cpu利用率，内存利用率，磁盘利用率，并可以设置告警阈值）等图表按需选择展示； 下一代防火墙基本要求：专用的硬件和软件保障：所投产品必须为下一代防火墙，非UTM或其他产品，产品采用X86多核及自主知识产权的多核并行安全操作系统构成； 硬件要求：机架式结构；本项目要求配置千兆电口数量不低于5个；千兆光口（SFP插槽）数量不低于2个；设备要求具有灵活的接口扩展能力，至少具备2个接口板卡扩展槽位； 性能要求：防火墙整机吞吐不低于8Gbps，最大并发连接数不低于220W 功能模块及升级许可要求：至少配置入侵防御、防病毒功能模块，并提供3年相应规则库升级许可 功能要求： 工作模式：支持路由、交换、虚拟线、Listening、混合工作模式，支持802.1q、QinQ模式 网络适应性：支持静态路由、动态路由及策略路由；策略路由要求支持根据入接口、源/目的IP地址/地址对象、源/目的端口、协议、用户、应用、选路算法、探测、度量值、权重等多种条件设置策略路由； 支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的mac、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法 支持IPv4/v6双栈IP/MAC静态和动态探测绑定，支持跨三层绑定，支持IP/MAC绑定表导入导出 支持DNS Doctoring功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡 支持H.323、SIP等媒体协议,符合GB/T 28181-2016《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》及TC/OP(XZ)2B-185-2017相关技术要求。 访问控制：支持一体化安全策略配置，可以通过一条策略实现五元组信息源MAC、域名、地理区域、应用、服务、时间、长连接、并发会话、WEB认证、IPS、AV、审计、防代理等功能配置,简化用户管理； 访问控制策略执行动作支持允许、禁止及认证，对符合条件的流量进行Web认证，在策略中可设置用户 Web 认证的门户地址 提供策略分析功能，支持策略命中分析、策略冗余分析、策略冲突检查、策略包含分析，可在WEB界面显示检测结果； 虚拟系统：支持在一台物理设备上划分出120个相互独立的虚拟系统，可根据连接配额及连接新建速率为每个虚拟系统分配资源； 支持配置文件、系统服务、路由、链路聚合、安全策略、NAT策略、带宽管理、认证策略、IPV6功能、URL过滤、病毒过滤、WAF、内容过滤、审计、报表、防代理等安全功能虚拟化； 用户管控：支持防暴力破解、密码复杂度、密码有效性设置，如认证失败次数及锁定时间、密码格式、密码长度、密码找回、首次登陆修改密码、密码定期修改、密码有效时间等设置； 支持本地CA和第三方CA，支持作为CA认证中心为其他人签发证书，也可采用第三方CA为其他人签发证书；支持标准CRL列表，支持CRL手工更新，同时支持CRL自动下载，通过HTTP或者LDAP方式定时自动下载更新CRL文件 应用管控：内置P2P应用、网页应用、加密应用、数据库应用、工控物联网协议等应用特征库；支持应用特征库在线或本地更新，支持自定义应用特征 支持监控功能，显示被拦截的IP、地址对象、应用的限制条件、被拒次数、最近被拒时间等信息； 入侵防御：支持独立的入侵防护规则特征库，特征总数在5000条以上；能对常见漏洞进行安全防护，兼容国家信息安全漏洞库； 内置异常行为检测功能，通过统计智能学习算法，对特定地址对象建立监控策略，基于新建、并发、流量等数据与上一周期记录值进行比较判定是否异常，如果存在异常则报警； DDOS防御：支持基于TCP协议的检测清洗，包括但不限于：TCP Flood、SYN Flood、FIN Flood、RST Flood、新建SESSION Flood、SESSION Flood等；支持SYN源认证技术，认证模式可设置为基本模式或者高级模式，以防止虚假源攻击； 支持基于UDP协议的检测清洗，包括对源、目的限速，对UDP最大及最小报文限制；同时支持UDP关联认证，要求所有去往服务器的UDP报文，必须首先与该服务器的TCP端口建立TCP连接，对源地址进行合法性认证； 支持基于HTTP协议的检测清洗，包括但不限于：HTTP Flood、HTTP新建连接Flood、HTTP并发连接Flood、HTTP URI CC等攻击检测，同时支持对HTTP slow-header和HTTP slow-post设置最大传输时间以及异常会话数阈值，有效防御慢速攻击； 病毒过滤：支持对HTTP/SMTP/POP3/FTP/IM等协议进行病毒防御；病毒特征库规模超过400万； 安全管理：设备支持多个配置文件并存，配置文件备份能力不少于4个；配置文件支持选择部分配置和全部配置导入导出； 支持主、备双系统以及多个系统版本文件并存，系统版本数量不少于5个； 支持根据服务器对通过设备的数据报文流量进行统计，包括各个服务器的服务器 IP、上行流量、下行流量、总流量以及新建会话数； 提供完善的审计数据查询功能，可对用户访问网站、邮件收发、论坛微博、FTP、TELNET等上网行为以及用户上网流量时长等内容进行查询； | 套 | 1 |
| 10 |  | 数据安全交换系统 | 日志审计基本要求： 配置要求：机架式设备，至少具备6千兆电口，存储容量≥4T； 系统性能要求：数据存储能力：压缩加密存储，压缩比不低于10:1；日志存储不低于10000条/M ：支持百亿级数据交互式多条件查询，百亿级数据查询响应时间小于10s； 日志源许可要求：含日志收集、存储、查询、统计分析、告警响应等功能，不少于50个日志源授权。 功能要求： 数据采集：支持对日志流量非常大但是日志重要程度低的syslog类型日志源进行限制接受速率，降低对系统资源的占用，保障重要日志的收集，支持限制速率设置为1000条/秒、3000条/秒和5000条/秒等； 支持对文本类型日志源进行限速采集，匀速采集日志，防止对系统资源产生突发冲击； 数据存储：支持根据设备重要程度设置独立设置每个被采集源的数据存储，存储时间为1个月、3个月、6个月和永久保存等参数； 支持自定义存储位置，支持多盘并行存储，当磁盘满后自动切换存储位置，支持磁盘阵列、SAN、NAS等外部高性能存储； 数据查询：支持等于、不等于、大于、小于、正则表达式等查询条件； 支持在日志查询结果上针对源IP、目的IP、操作、源端口、目的端口等字段一键快速统计，以饼图方式展示，对于源IP和目的IP（公网地址）还支持以中国地图、世界地图方式展示，在统计图上能够进行点击下钻查询对应条件的日志结果； 支持查询结果快速统计，可自定义统计主题规则，支持以分、时、周、月、年定时执行自动统计任务，将统计结果报表发送到指定邮箱； 支持基于时间轴展示数据分布，能够通过时间轴进行查询分析； 报表管理：系统支持智能报表创建，每添加一个日志源，系统自动分析日志源类型进行相应报表创建，无需人工干预，报表和资产一一对应； 支持自定义统计报表报告，支持PDF、Word、Execl、Html等方式导出报表，支持实时报表、计划报表。 告警管理：内置系统运行相关告警规则，包括检测到新日志源、节点掉线、主动日志源长期不外发日志、存储上限告警、主机认证失败等，可启用/禁用规则； 支持安全告警概况、安全告警趋势以及实时安全事件的统一展示，实时告警可根据级别、规则类型等进行分类 支持根据级别、规则类型、规则名称、时间范围、事件名、设备IP、源IP、目的IP等方式快速检索安全事件告警，检索结果支持Excel等格式导出； 支持基于时间轴展示数据分布，能够通过时间轴进行查询分析； 准入基本要求： 专用的硬件和软件保障：标准机架式设备，独立硬件平台，高性能系统架构 硬件要求："机架式结构； 本项目要求配置千兆电口数量不低于6个；千兆光口（SFP插槽）数量不低于2个； 设备要求具有灵活的接口扩展能力，最大接口至少可扩展至24个千兆接口（非combo光电互斥接口或共享交换接口）； 至少支持1组硬件接口bypass功能；系统存储空间不低于1T；" 性能要求：最大支持不低于300用户准入 功能要求：可靠性：支持双操作系统冷备，当常用系统出现故障可以使用备用系统恢复。 具备单机模式下的系统逃生工具，可添加维护交换机信息，在准入设备故障时进行自动或手动方式逃生 管理方式：支持命令行与B/S模式管理 用户管理：支持认证用户管理，可创建组织结构并添加用户信息，用户信息支持批量导入导出。 支持在线用户管理，界面展示入网用户信息，支持在线用户强制下线及恢复操作。 准入管理：支持802.1X、Portal、透明网关、策略路由准入模式，可混合使用。 支持同账户多在线管理，能够对同一用户同时刻允许使用终端数进行限制，处理方式包括：下线第一个、下线最后一个、不处理等 支持IP冲突管理，对入网终端与已在线终端IP冲突时提供处理方式，方式包括：下线已在线终端及不处理等 入网健康检查：支持入侵健康检查，检查项至少包括：系统时间及系统运行时长检查；Guest用户、AD域域名检查；Windows文件共享检查；Windows防火墙检查；必须/禁止运行进程检查；必须/禁止运行服务检查；必须/禁止安装软件检查；Windows桌面屏保检查；杀毒软件版本（小红伞、瑞星、金山毒霸、卡巴斯基、诺顿、360杀毒）等检查项 入网资产审批：支持未确认资产审批功能，记录入网终端操作系统、MAC地址、IP地址、计算机名、客户端/插件版本、终端ID等信息，提供确认或删除操作，终端确认后方可正常入网 入网资产管理：支持入网资产管理功能，可对不同类型资产进行添加维护，并实施MAC免认证操作。 网络设备管理：支持网络设备管理，可添加、修改、删除网络设备，记录网络设备型号、IP地址、MAC地址、类型、使用人、登记时间等信息，并可点选查看设备名称、接口状态、接口类型、允许通过VLAN、是否开启MAC-VLAN、连接主机数等信息，支持设备接口802.1X启停用管理功能 终端外设监控：支持终端接口设备进行启用禁用监控，可添加USB硬件ID和设备信息进行例外处理。 非法外联监控：支持终端非法外联监控，可提供包括http、telnet、ping三种方式检测主机违规外联行为，处理方式包括：不处理、重启、断网、提示。 入网资产发现：支持资产发现功能，可扫描发现接入交换机连接设备信息。 系统管理：系统信息界面展示，支持系统界面与登录界面LOGO的自定义导入，可自由设置产品显示名称。 支持准入系统的接口管理、路由管理、DHCP服务配置、系统访问控制、账户管理、服务管理、系统升级、配置管理。 支持系统磁盘图形展示，可备份恢复磁盘数据。 支持系统诊断分析，提供系统调试、抓包分析功能。 | 套 | 1 |
| 11 |  | 安全隔离与信息交换系统 | 基本要求： 系统架构 2+1”系统结构，内外端机为TCP/IP网络协议的终点，阻断TCP/IP协议的直接贯通。内外端机之间采用专用硬件和专用协议进行连接，不可编程。 硬件要求 机架式结构；本项目要求设备外端机配置千兆电口数量不低于6个；设备内端机配置千兆电口数量不低于6个；内外端双侧液晶屏，方便对设备状态的直观查看 性能要求 网络吞吐率不低于300Mbps；并发连接数不低于50000 管理架构 管理控制层和业务数据层分离，管理系统部署于内端机上， 只能通过内端机上的管理口对网闸进行配置，不允许外端机存在任何形式的管理接口。可避免黑客从外部网络入侵，导致隔离网闸被黑客完全控制的现象。 功能要求： 安全访问功能 支持HTTPS网络传输，并且可在SSL加密通道中分解出正常HTTPS网络应用，屏蔽自由门等各类加密翻墙软件的传输。 代理、透明和路由工作模式下均支持HTTP协议内部命令及命令参数控制策略。 安全邮件功能 代理、透明和路由工作模式下均支持POP3和SMTP协议内部命令及命令参数控制策略。 文件传输功能 代理、透明和路由工作模式下均支持FTP协议内部命令及命令参数控制策略。 文件同步功能 支持文件变动实时同步、定时同步、系统资源空闲智能同步等多种同步方式。 支持同步删除和同步覆盖策略配置，并能将同步删除和同步覆盖的文件备份到指定文件夹。 支持文件同步容错策略和告警策略，同步出错能够自动重传并能够设置重传次数，出现异常同步状况能够终止同步弹出告警提示并记录日志。 数据库访问功能 代理、透明和路由工作模式下均支持数据库内部命令及命令参数控制策略。 数据库同步功能 支持客户端与网闸数据摆渡通道数据特征绑定，确保只有授权的合法数据表记录可以通过网闸。 TCP单向无反馈传输 支持TCP应用层数据单向传输的控制，保证TCP应用数据的0 反馈，以满足二次防护对数据传输的安全性需求。 组播应用 设备支持多任务的组播代理功能，可穿透三层交换机网络进行部署。 支持任意源组播、指定源组播、过滤源组播三种安全处理模式， 支持对信源地址的黑白名单控制。 自定义功能 支持自定义的TCP、UDP协议的数据隔离交换，以用户定制的命令、参数等协议解析方式来解析自定义应用的通信内容，支持16进制数据格式的定制。 时间模式 支持灵活的时间控制模式，包括每天循环、指定星期循环、指定日期区间三种控制模式，并可应用于设备安全规则。 内容审查 支持关键字过滤，支持关键字数据字典文件导入；支持防病毒功能，支持病毒库升级；采用国内知名厂商病毒库，要求提供病毒厂商授权文件证明。 管理配置 设备管理端提供系统状态查看，可以实时的了解到设备的CPU、内存、并发连接以及系统网络数据吞吐量。支持设备策略的一键导入、一键导出，支持定期远程策略备份，可按指定周期将设备策略主动备份到外部FTP服务器上。支持设备时钟管理，可以手动修改时间，也可以通过网内NTP服务器进行时间同步。 其他功能 支持代理模式、透明代理、路由模式三种工作模式，管理员可依据实际网络状况进行相应的部署，以满足各种网络环境状况。 支持网络接口冗余及负载均衡功能功能，提供至少7种及以上负载均衡算法。 支持通信口状态检查，发现通信口状态异常自动停止工作。 支持网络诊断工具，包括ping、traceroute、tcp端口连接、抓包分析等。 支持实时报警设置，系统异常可通过手机短信告警方式通知用户。 支持设备最大流量控制，设备最大连接数控制，设备网络传输单元MTU值控制。 | 套 | 1 |
| 12 |  | 机柜 | 600mm（宽）*1000mm（深）*2000mm（高），采用优质冷轧钢板 | 台 | 1 |
| 13 |  | 网线 | 工程级 无氧铜芯 CA超五类千兆网线 | 米 | 23200 |
| 14 | 小区设备 | 出入口视频单元 | 集成度高：集摄像机、护罩、LED补光灯、镜头、电源适配器于一体，，有效节省施工布线成本； 支持软件自动调焦，调试更加方便，场景适应性更广； 接口丰富：丰富的控制接口，可直接控制道闸开/关，支持外接报警设备、LED显示屏、音频输入输出等 识别车牌种类多：能够识别民用车牌（除5小车辆），新能源车牌，警用车牌，2012式新军用车牌，2012式武警车牌等 智能识别算法：深度智能识别算法，支持8种车型，11种车身颜色，220种车标，3000种子品牌等特征识别 黑白名单控制：可选配TF卡，支持黑、白名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行 多种触发模式：支持线圈触发、视频触发等多种触发模式；捕获率高，纯视频识别，纯视频抓拍时可捕获无车牌，捕获率99.5%以上 防跟车模式：对于连续过车的场景，可实现跟车不落杆，有效解决拥堵问题 双灯一体化：内置红外白光一体化灯珠，有效满足不同的场景需求 摄像机 最低照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON),黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) 快门：1/30秒至1/100,000秒 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 自动光圈：DC驱动 ICR切换：支持 镜头接口类型：C/CS 接口 日夜转换模式：ICR红外滤片式 数字降噪：3D数字降噪 压缩标准 视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG 视频压缩码率：32 Kbps~16M bps 图像 帧率：25fps(1920*1200) 图像设置：饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调 图像格式：JPEG 最大图像尺寸：1920*1200 网络功能 存储功能：支持SD/SDHC 通用功能：心跳,密码保护,NTP校时 支持协议：TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP,RTSP,NTP,支持FTP上传图片 抓拍功能 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车辆子品牌，车身颜色识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选； 图片格式：采用JPEG编码,图片质量可设 接口 通讯接口：1 个RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口 ,1个 RS-485 接口，1个RS-232接口 外部接口：3路触发输入，其中1路IO触发输入、2路报警输入；2路继电器输出，支持道闸开、关、停 内存卡插槽：1个TF卡插槽，可选配TF卡，最大支持容量64G 音频输出：1路音频输出 补光灯：支持2个内置LED灯 音频输入：1路音频输入 一般规范 防护等级：IP67 工作温度和湿度：-25℃~70℃,湿度小于90%(无凝结) | 台 | 82 |
| 15 |  | 停车配件产品 | 立柱高度：1.3米 立柱直径：60mm 1.3米处可安装一体机 0.5米处可安装“四行LED显示屏” | 根 | 82 |
| 16 |  | 出入口控制终端 | CPU：平台处理器 ； 内存：4GB； 标配128G SSD，可额外选配一块3.5寸机械硬盘； 其他接口：6个1000Mbps自适应网口（G2~G6为交换机，G1为独立网口，支持双网隔离）、2个RS232、2个RS485、4个USB3.0；4个开关量输入，4个继电器开关量输出、1个VGA输出接口，1路内置预留SATA接口、1路音频输入/输出接口、1个HDMI输出接口； 存储功能：支持对车辆出入记录的本地存储：≥80万辆通行车辆信息 或 ≥20万辆的违法车辆信息； 平台功能：支持上传至海康智能停车场管理系统； 远程管理：支持远程进行权限设置或维护管理； 工作电压:主机12VDC，外接220VAC电源适配器； 功耗:平均25w，最高50w； 工作环境温度:-10 ℃～50 ℃； 工作环境湿度:10%~90%@40℃，无凝结； 功能特性：含出入口管理软件，无风扇设计，集成交换机、485接口、报警2进4出、麦克风输入、视频HDMI及VGA接口 | 台 | 1 |
| 17 |  | 道闸 | 【直杆】【中速】道闸 包含：2个遥控器 道闸类型：直杆 道闸方向：右向 道闸杆长：4米 运行速度：3秒 机箱材质：冷轧钢 机箱颜色：橙色 遥控距离：≥30m 输入电压：220VAC+10% 电机驱动：交流电机 电机功率：90W 功能特性：支持外接红绿灯警示、外接红外保护、外接地感功能，支持强冷天气 | 台 | 2 |
| 18 |  | 车检器 | 独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出 | 台 | 2 |
| 19 |  | 防砸线圈 | 防砸线圈 | 台 | 2 |
| 20 |  | 触发线圈 | 触发线圈 | 台 | 2 |
| 21 |  | 通道人脸组件 | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持5000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持6000张卡片，50000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号/内容、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器；基线支持标准韦根34/26； 5、视频对讲：支持与客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 8、工作电压： DC 12V/3A，不自带电源； 9、使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩； 10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； | 台 | 673 |
| 22 |  | 门禁开关电源 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； | 台 | 673 |
| 23 |  | 人脸识别一体机立式支架 | 1、立式支架，同时支持86底盒孔位尺寸挂板的设备安装。 2、支架采用钣金喷漆材质，适用于室内、室外场景。 3、支架安装需要通过膨胀螺钉固定地面。 4、支架内置电源线及信号延长线，不带开关电源。 5、支持从底部或背面出线方式。 6、按实际情况定制。 | 台 | 673 |
| 24 |  | 遮阳罩 | 搭配人员通道人脸组件使用，室外使用需要加配该遮阳罩 | 台 | 673 |
| 25 |  | 双门磁力锁 | 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)*2； 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； | 台 | 12 |
| 26 |  | 人脸识别一体机支架 | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：木门、金属门 开门方式：90度内开式门 | 台 | 12 |
| 27 |  | 轻智能警戒网络摄像机 | 具有200万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片。 内置麦克风和喇叭。 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流640x480@25fps。 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 信噪比不小于62dB。 具有白光补光、混合补光模式，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像；支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下补光灯开启时，样机可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警音量及重复次数可设置。 需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 不低于IP67防尘防水等级。 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 | 台 | 50 |
| 28 |  | 智能警戒摄像机支架 | 壁装支架/铝合金 | 个 | 50 |
| 29 |  | 异频电围一体机 | 内置双镜头，图像传感器均不小于1/1.8"靶面尺寸。 双镜头均具有不小于400万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片。 内置2个麦克风、1个扬声器、1个风扇。 内置混合补光灯（均由红外灯、白光灯组成），支持混合补光、白光补光和关闭模式，可根据被摄物的距离自动调节混合灯亮度。 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 信噪比不小于60dB。 在分辨率1920x1080 @ 25fps，延时不大于70ms。 支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度均不小于1400TVL。 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 支持单场景同时检出不少于40张人脸图片。 支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 4G感知: 工作制式与频段: TDD-LTE：B40; FDD-LTE：B1 发射功率: 每载频输出功率0～100mW可调 覆盖范围: 定向0～30米可调（与无线环境有关） 邻道抑制功率比（ACLR）: ≤ -30dBc@100mW IMSI采集: 同时支持中国移动、中国联通、中国电信三大运营商。 | 台 | 12 |
| 30 |  | 支架 | 铂晶灰 铝合金 | 个 | 88 |
| 31 |  | 球型鹰眼 | 自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和4路辅视频图像。拼接后抓拍图片的分辨率为：主视频：2560×1440；辅视频：5520×2400 水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于100° 内置GPU芯片 主视频图像：2560×1440@25fps，辅视频图像：5520×2400@30fps。 主视频支持不小于40倍光学变倍，支持检测当前镜头指向方向与地平面夹角，并可根据夹角变化自动调整倍率。 支持镜头前盖玻璃加热功能。 彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux 动态范围不小于120dB。 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入，1路输出接口。 支持三码流输出，主码流球机摄像机通道支持输出2560×1440@25fps图像、全景通道支持输出5520×2400@25fps图像；第三码流球机摄像机通道支持输出1920×1080@25fps图像、全景通道支持输出4096×1800@25fps图像。 产品支持人员密度功能，支持通过IE浏览器对辅助视频的全景画面设备不少于5个检测框，检测区域人数可通过OSD叠加的形式显示。 支持热度图叠加显示 电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±47%范围内变化时，摄像机可以正常工作 具备较好防护性能和环境适应性，支持IP67，10KV防浪涌，工作温度范围可达-45℃-75℃。 红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。 红外夜视距离：可识别距离样机550m外人体轮廓 当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 支持车辆拥堵检测功能；全景通道可对监控画面中多边形区域内的车辆拥堵情况进行检测，当车辆所占面积超过设定的阈值时，会产生拥堵报警提示，当拥堵报警持续时间超过设定阈值时，可抓拍图片；报警持续时间阈值可设定。 在全景通道中，可对距离样机至少700米处目标移动目标进行检测并联动细节通道进行跟踪。 | 台 | 32 |
| 32 |  | 高点全景监控支架 | 长壁装/铂晶灰/铝合金 | 个 | 32 |
| 33 |  | 人脸结构化系列摄像机 | 具有200万像素 CMOS传感器。 内置GPU芯片。 内置麦克风和喇叭。 最低照度彩色：0.0005 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 红外补光距离不小于110米。 需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流640x480@25fps。 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 信噪比不小于62dB。 支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。 支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，并可将分析目标设置为人、车辆、人和车辆三种，可对布防时间和联动报警方式进行设置。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警声级及报警次数可设置。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 | 台 | 76 |
| 34 |  | USB摄像机 | 200万USB电视摄像机 内置麦克风，拾音清晰 支持自动电子增益功能，亮度自适应 支持标准USB 2.0接口，免驱设计，即插即用 支持Type-A接口，标准USB2.0协议，免驱设计，即插即用 传感器类型: 2 MP CMOS 分辨率: 1920 (水平) × 1080 (垂直) 视频帧率:MJPG：1920 × 1080 @ 30 fps/25 fps； YUV：1920 × 1080 @ 5 fps 最低照度: 0.1 Lux @(F1.2, AGC ON) 镜头: 定焦：2.8 mm（2.1 mm/3.6 mm/6 mm可选） 视场角: 2.1 mm：水平137.2°，垂直80.1°，对角157° 2.8 mm：水平94°，垂直52°，对角线109° 3.6 mm：水平75°，垂直41°，对角线87° 6 mm：水平58°，垂直32°，对角线66° 三轴或两轴调节角度: 水平：0°；垂直：-10°~30°；旋转：0° 线缆长度: 2 m 视频输出: USB 2.0 音频输入: 内置mic 工作温度和湿度: -10℃~45℃，湿度小于90%（无凝结） 供电方式: DC5 V ± 15%（USB接口） 电流及功耗: 142 mA，0.8 W MAX | 台 | 26 |
| 35 |  | 人脸采集支架 | 可伸缩不倒支架/塑料/黑 | 个 | 26 |
| 36 |  | 存储一体机 | 高性能服务存储一体机 单设备最大支持2000路视频、500个门禁、2000户可视对讲、200车道管理规模； 支持多级多域管理； 平台支持10000个用户管理、500个用户在线接入，50个用户并发登录； 单设备支持128路2M码流并发录像，32路2M视频回放及下载； | 个 | 3 |
| 37 |  | 硬盘录像机 | 硬件规格： 1.5U标准机架式 1个HDMI，1个VGA 4盘位 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进4出（选配16进8出） 软件性能： 输入带宽：320M 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 个 | 26 |
| 38 |  | 4T硬盘 | 4T硬盘 | 块 | 52 |
| 39 |  | TF卡 | TLC晶元，擦写次数500次 标称容量64GB Class10（读95MB/s，写24MB/s） 工作温度：0 ℃～70 ℃ 存储温度：-25 ℃～85 ℃ | 个 | 206 |
| 40 |  | 千兆交换机 | 24口千兆全网管二层交换机 机架式 24个千兆电口 4个千兆光口 支持通过console口管理。交换容量256Gbps 包转发率42Mpps 1U高度 19英寸宽 工作温度：0℃～40℃ 支持220v交流 满负荷功耗23W；支持VLAN 流量控制 ACL QOS支持SNMP V1/V2c/V3网管。 | 台 | 3 |
| 41 |  | 百兆交换机 | 8口百兆非网管交换机 8个百兆电口 非网管 桌面式。交换容量1.6Gbps 包转发率1.2Mpps 工作温度：-10～60℃ 支持220v交流 满负荷功耗4瓦 1-2号端口支持视频红口保障技术 | 台 | 170 |
| 42 |  | 光纤收发器 | 1口千兆光纤收发器工业导轨式发送机 光口：1个千兆光口 距离20公里 FC口 单模单纤；电口：1个千兆网口；安装方式：工业导轨式； | 对 | 26 |
| 43 |  | 防水箱 | 600*450*200mm，按实际需求定制。 不锈钢材质，防腐蚀，留有通风口 | 个 | 195 |
| 44 |  | 电源线 | 3芯2.5平方，无氧铜线芯 | 米 | 24000 |
| 45 |  | 辅材 | 保护管、挖沟、基础开挖、浇筑等 | 项 | 27 |
| 46 |  | 机柜 | 定制，采用优质冷轧钢板 | 台 | 26 |
| 47 |  | 立杆 | 保护管、挖沟、基础开挖、浇筑等 | 根 | 90 |

其他项要求

一、交货期：合同签订之日起10日内，提供全部货物至采购方指定地点。

二、质保期：货物验收之日起，提供设备原厂3年质保承诺。

三、付款条件：中标方在交货期规定时间内，货物到达甲方指定地点，且货物验收合格，采购人在收到相应发票后，两个月内给予货款支付。

# 评标办法

一、评委构成：本采购项目的评委分别由相关的专家、采购人代表等有关人员构成。

二、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

三、评标办法：此次采购招标采用评分办法    2    。（评分办法1适用于采购项目中包含集成施工等技术服务的情况；评分办法2适用于纯产品采购）

评分办法（1）综合评分法（按四舍五入取至小数点后两位）：

（一）评委将以采购文件为评标依据，对投标人报价、技术文件两部分内容按百分制打分，分为价格分A；技术分B。

（二）评分办法：

1.价格分 （总分A＝70分）

价格分计算公式：

最低有效投标人报价金额（万元）

某价格分 =                                  　　   ×70分

某投标人报价金额（万元）

2.技术分（总分B＝30分）

1、设备技术指标（15分）

招标文件中的带▲标志的技术要求，投标人每有一项达不到的扣1分，扣完为止。

2、设计方案（12分）

根据投标人设计方案是否完善合理,是否符合甲方要求,是否具有一定的先进性、可靠性等内容进行评分。

一档（1～4分）：设计方案没有明显技术错误，较简单可行, 方案整体性、可靠性、先进性、兼容性一般;

二档（5～8分）：设计方案一般，对系统有较全面的描述，方案整体性、可靠性、先进性、兼容性较好；

三档（9～12分）：设计方案详细可行，对系统有全面详尽的描述,方案整体性、可靠性、先进性、兼容性好。

3、实施方案（3分）

根据投标人项目实施方案是否完善合理,是否符合甲方要求,是否具有一定的先进性、可靠性等内容进行评分，全部符合得1分，否则不得分。

实施方案较好满足系统建设要求，项目团队人员配备基本齐全提供联系方式得1分。

在项目所在地有分支机构或售后服务点（须提供营业执照等相关的证明材料）得1分，否则不得分。

（三）中标标准：评标委员会将根据总得分高低排列各投标人次序（总分相同时，依次按投标报价低优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序，排列各投标人次序），并依照次序确定中标供应商。

评分办法（2）纯产品采购综合评分法（按四舍五入取至小数点后两位）：

评分办法：

一：投标人商务报价评分+综合评分合计为总分（商务报价60分，综合评分40分，总计100分），以合计总分由高到低确定中标供应商顺序。

二：综合评分分为以下4个部分。

1：产品质量：供应商以往的质量水平是否稳定（10分）。

2：供货能力：交货期是否满足项目需求，是否出现拖期现象（10分）。

3：财务状况、管理水平：现金流是否充足、是否影响供货、内部管理是否有效到位（10分）。

4：技术支持、售后服务、合作口碑、各类证书、资料是否提供及时、是否有较好的合作愿望和能力（10分）。