连云港杰瑞电子有限公司

招

标

文

件

项目名称：J21151监控类设备采购项目

|  | 采 购 人： | 连云港杰瑞电子有限公司 |
| --- | --- | --- |

2021年5月

- 项目名称：J21151监控类设备采购项目

- 供应商资格要求：

1、具有独立承担民事责任的能力，需提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，经营范围内具有与本项目相关的业务范围，并具备承担和实施本项目相应的技术和能力;

2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，需提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

- 发布日期：2021年5月28日

- 采购控制价：120万元（超过此报价的投标文件无效）

- 认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按招标文件的要求详细填写和编制投标文件。

五、所附电话和传真供答疑和联系用。

六、请贵单位在2021年6月18日09时30分之前按照招标文件格式要求将投标文件原件（A4纸打印装订并盖公章，）提交至下面地址。否则视为弃权处理。

七、开标时间及地点：

时间：2021年6月18日09时30分

地点：连云港市海州区圣湖18号连云港杰瑞电子有限公司

招标单位：连云港杰瑞电子有限公司

公司地址：连云港市海州区圣湖18号

邮政编码：222006

电话：0518-85981792

传真：0518-85981787

联系人：杨茜

格式1：

# 投标文件格式

投标函（格式）

一、投标文件正本一份，副本   份

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1．按采购文件货物需求一览表和投标报价表，投标总报价（大写）人民币       元，(￥       元)，交货期：          。

2．我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标函，并在投标文件有效期满之前均具有约束力。

3．我方承诺已经具备招标文件中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4．我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

5．我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6．同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。

7．我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标供应商的行为。

8．若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                 邮政编码：

电话：

传真：

开户名称：

开户银行：

帐    号：

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人盖公章：

投标日期：

格式2：

投标报价表（格式）

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 货物全称、品牌、 生产厂家及国别 | 型号规格、技术参数、 性能配置 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标总报价（大写）：人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上总报价包含货物费用、运杂费、税金和其他费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人（公章）：

注：未按照本投标报价表的格式要求填写投标报价表的，将造成非实质响应投标，从而导致该投标人投标无效。

格式3：

售后服务承诺书（格式）

(由投标人按《货物需求一览表》该分标售后服务及要求自行分别填写)

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人（公章）：

格式4：

公司资质及技术支持方案

- 营业执照（必须提交）

- 质量管理体系认证证书（如果有）

- 公司的其他资质（如果有）

- 集成实施或技术服务方案（如果有）

货物需求一览表

说明：

1．本一览表中的品牌型号、技术参数要求仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数要求。同时填写技术规格偏离表。

2．凡在“技术参数要求”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明。

3．本货物需求一览表中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的承诺，否则投标无效。

4.投标人就货物内容作完整唯一报价，否则投标无效。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字（网络）终端单元(DTU或NTU) | 光接入设备作为 EPON 系统中 MDU 设备，和局端 OLT 设备配合使用，可以提供 GEPON 接入业 务，满足 FTTB 光纤前端组网需求； 采用固定式设计，仅支持 FE 电接口一种业务接口，根据容量的不同，分别有 24/16/8 三种规 格，通过外挂加热装置支持-40℃低温环境的启动所有网口与光口互通，光口作为上行口，网口互 通； 不带独立光模块的可配置成所有网口互通； 可以单独配置某几个网口与某一个网口如：0/1/8 互通，即第 8 口作为其他网口的上行口。 | 台 | 80 |  |  |
| 2 | 全景球机 | 传感器类型: 1/1.8 英寸 CMOS（AR 全景）+1/1.8 英寸 CMOS（球机）； 内置 2 个 GPU 芯片； 主视频图像（拼接后）：水平视场角：360°；垂直视场角：80； 主视频图像最大为 8192×1800；辅视频抓拍图片分辨率最大为 2560×1440，辅视频水平中心 分辨力不小于 1500TVL； 辅视频图像红外夜视距离可识别距 600m 处的人体轮廓，具有防红外过曝设置、红外灯控制功 能，且根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度； 可在视频画面上添加最多 1024 个标签； 主视频图像： 可将任意连续的 4-8 个图像采集模块输出的监视画面进行无缝拼接显示； 可在监视画面或预设区域内内显示设定区域内人数统计值及全局人数统计值； 当监视画面或预设区域内人群密度或人数达到预设值时。可通过客户端软件给出报警提示， 并联动录像、发送邮件及抓图。布防时间段及高度可设，并可设置 8 个感兴趣人群区域； 主视频图像： 在第三码流情况下，可将 8 个图像采集模块输出的监视画面进行非融合拼接显示； 辅视频画面支持水平手控最大速度不小于 900°/s，水平手控最小速度不大于 0.01°/s； 具有 1 个 RJ45 网络接口、1 个 CVBS 模拟视频输出接口、1 个光纤接口、2 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口、1 个复位按钮、1 个 SD 卡槽、1 个 DC12V 输出接口。 | 台 | 3 |  |  |
| 3 | 400万高清网络枪机 | 传感器类型: 1/1.8 英寸 CMOS（全景）+1/1.8 英寸 CMOS（球机）； 内置 2 个 GPU 芯片； 主视频图像（拼接后）：水平视场角：360°；垂直视场角：80； 主视频图像最大为 8192×1800；辅视频抓拍图片分辨率最大为 2560×1440，辅视频水平中心 分辨力不小于 1500TVL； 辅视频图像红外夜视距离可识别距 600m 处的人体轮廓，具有防红外过曝设置、红外灯控制功 能，且根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度； 可在视频画面上添加最多 1024 个标签； 主视频图像： 可将任意连续的 4-8 个图像采集模块输出的监视画面进行无缝拼接显示； 可在监视画面或预设区域内内显示设定区域内人数统计值及全局人数统计值； 当监视画面或预设区域内人群密度或人数达到预设值时。可通过客户端软件给出报警提示， 并联动录像、发送邮件及抓图。布防时间段及高度可设，并可设置 8 个感兴趣人群区域； 主视频图像： 在第三码流情况下，可将 8 个图像采集模块输出的监视画面进行非融合拼接显示； 辅视频画面支持水平手控最大速度不小于 900°/s，水平手控最小速度不大于 0.01°/s； 具有 1 个 RJ45 网络接口、1 个 CVBS 模拟视频输出接口、1 个光纤接口、2 个 RS232 接口、1 个 RS485 接口、1 个复位按钮、1 个 SD 卡槽、1 个 DC12V 输出接口； 具有三种滤光片可在白天、夜晚有雾模式下都可以自动切换滤光片进行成像； 主视频图像： 可通过 5 个 IE 浏览器同时输出主码流、子码流、第三码流、第四码流及第五码流五种分辨率 的视频图像； 在 50Hz 下，五路码流的分辨率及帧率可独立设置； 主码流：8192×1800、25 帧/秒；子码流：3840×832、25 帧/秒；第三码流：4800×3840、 25 帧/秒；第四码流：3840×832、25 帧/秒；第五码流：4800×3840、25 帧/秒； 与客户端之间用 300m 五类非屏蔽网线直接连接，可正常显示监视画面； 同一场景相同图像质量下设备在 H.264 或 H.265 编码方式时开启智能编码功能和不开启智能编 码相比，码率节约 4/5； 支持 32 个隐私遮蔽区域，区域形状、颜色可设；支持最多 20 行字符字符叠加，可设置字体 颜色和设置字符大小为最大、大、中、小共 4 档，字体边缘部分可根据自体颜色进行反色，支持 文字左右对齐，可设置叠加位置，字符叠加字库支持矢量类型；支持叠加图片功能； 支持自动跟踪、手动跟踪及混合跟踪功能，可对设定区域内的运动目标在设定时间内持续跟 踪，使该目标处于视频图像中，可自动调节变倍，可对该目标抓拍图片并可手动切换跟踪目标； 辅视频图像支持当以下的智能分析行为达到设定的阈值时，可通过 IE 浏览器给出报警提示： a)区域入侵； b)绊线入侵；c)停车；d)人员聚集；e)进入区域；f)离开区域；g)快速移动；h) 物品移除；i)物品遗留；j)徘徊；k)穿越围栏； 在自动跟踪模式下，智能球型摄像机每分钟可对最多 80 个跟踪目标进行抓拍可通过 IE 浏览器 对存储卡进行读写锁定及解锁设置,锁定后的存储卡无法在电脑、手机上读取。 | 台 | 115 |  |  |
| 4 | 400万球机 | 400 万星光级 1/1.8” CMOS 结构化网络球机； 彩色: 0.0002Lux @ (F1.2, AGC ON) 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON)；最大图像尺寸： 2560(H)*1440(V)、5.6-208mm，37 倍光学变倍； 采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层 可供学习的图像。极大的提升了目标的检出率； 支持多种算法模式切换运行：1、人脸抓拍模式：支持人脸和人体的关联抓拍，支持人脸、人 体的属性识别和人流量统计功能；2、车辆抓拍模式：支持车辆、非机动车、人体的同时抓拍，并 支持车辆、非机动车、人体的属性识别，支持违章检测和交通信息采集；3、行为分析模式：支持 快速移动、越线检测、区域入侵、进入/离开区域、徘徊检测、人员聚集；4、违停抓拍模式：支 持对违停停车车辆进行抓拍取证； 支持图像质量诊断，音频有无检测，音频陡升陡降检测，场景变更检测，虚焦检测，自动跟 踪，热度图，人员集聚检测等。 | 台 | 31 |  |  |
| 5 | 人脸相机（包含平台） | 1/2.7" 200 万像素逐行扫描 CMOS； 有效图像尺寸：1920(H)*1080(V)； 彩色：0.005Lux (F1.2，AGC ON，1/30 快门)，黑白：0.0025Lux (F1.2，AGC ON，1/30 快门)； 焦距：2.8-12mm； 补光距离：30m； 视频压缩格式：H.265/H.264/MJPEG； 帧率：60/50/30/25fps； 支持智能行为分析、异常侦测； 在同一个视频画面中，可检测、跟踪、抓拍≥60 个运动人脸目标，人脸抓拍率≥99%，支持 对人脸最佳抓拍图片筛选去重，重复率≤1%； 支持区域裁剪，有限带宽看清局部细节； 支持码流平滑，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求。 | 台 | 20 |  |  |
| 6 | 远程控制箱(柜) | 1.名称：设备箱 2.材质：钢制 3.包含配电装置、风扇、元器件等配件 | 台 | 80 |  |  |
| 7 | 人脸补光灯 | 闪光能量：300J； 色温：5600K±500K； 回电时间：<67ms； 峰值闪光持续时间：1/30ms； 触发方式：电平，+5VDC； 覆盖范围：7.5m～8m @25m 处； 有效补光距离：16m～30m； 电压：165VAC～265VAC； 频率：48Hz～52Hz； 功耗：平均＜100W（@1 闪/s），瞬间最大＜300W； 工作环境温度：-20℃～+70℃； 工作环境湿度：5%~90%@40℃，无凝结； 防护等级：IP65"。 | 套 | 20 |  |  |
| 8 | 900万卡口摄像机 | 像素：900W； 分辨率：4096×2160； 帧率：30/25fps； 图像传感器：采用 1"" 英寸全局曝光 CMOS（GMOS）传感器； 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG； 存储支持：最大支持 256 G TF 卡； 自动光圈镜头：支持； 支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识 别，通行车辆信息捕获和违章检测功能； 支持机动车占用非机动车道，非机动车占用机动车道，违法停车，压线，逆行/倒车，异常车 牌； 机动车、非机动车及行人抓拍，机非人结构化数据(位置等信息)。 | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 900万镜头 | 1.摄像机镜头 2.规格：900万象素，定焦距30mm镜头F1.6 3.包含运输费、设备费、成品保护费、安装费、调试费、支架及辅材等费用 | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 卡口补光灯 | 16 颗 Cree 高亮 LED 集成数字式照度传感器； 具备自动光感功能； 支持多级环境亮度可选； 平均功耗≤23W； 频闪亮度等级 1~20 级可调； 在距补光灯 20 米处，亮度等级 20 时光斑照度不得超过 40lx； 支持通过摄像机远程控制亮度等级； 支持通过摄像机远程控制补光灯点亮/熄灭； 支持通过 RS485 控制频率、亮度等； 支持频闪级联功能； 支持远程显示补光灯状态功能； 频闪信号输出至 LED 灯板响应的时间≤45us； 频闪频率：50、60、75、90、100、120Hz 可选； 频闪持续时间：1、2、3ms 可选； 频闪延时：0、1、2、3、4ms 可选； 色温范围 6000k~6700k； 工作温度-40℃~80℃； 防护等级 IP66。 | 台 | 6 |  |  |
| 11 | 卡口闪光灯 | 同步接口：1 路抓拍触发输入； 抓拍补光同步：支持抓拍同步补光功能； 回电时间：＜80ms，满足相机 2 张连拍需求； 色温（K）：5800±200K； 曝光指数：64GN； 闪光持续时间：1/3000s； 光斑覆盖范围：有效光斑范围 12 米(高度 6 米，抓拍距离 23 米)； 触发方式：干接点触发，满足市场大部分相机触发模式； 电源供应 AC220V±10％。 | 台 | 6 |  |  |
| 12 | 管理检测器 | 适用于700万高清视频的卡口解决方案 （不支持以图搜图功能）：具有系统故障检测功能，能实时检测摄像机等前端设备的故障状态，并实时回传中心系统；机壳表面散热形式，可以在野外高污染、多尘、高低温的恶劣环境下长时间可靠工作；标配32G 固态硬盘，2×GbE端口 ，2×232端口，2×485端口4×USB2.0端口； | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 标准服务器 | 1.名称：服务器 2.规格：NF5280M5(2*INTEL_SILVER-4110/4*16GB/2*1.2TB SAS) | 台 | 2 |  |  |
| 14 | 卡口N型对接龙门 | "1.类型:监控立杆2.规格尺寸:6.5m*10m斜臂监控杆 | 台 | 2 |  |  |

# 评标办法

一、评委构成：本采购项目的评委分别由相关的专家、采购人代表等有关人员构成。

二、评标原则：评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

三、评标办法：此次采购招标采用评分办法    2    。（评分办法1适用于采购项目中包含集成施工等技术服务的情况；评分办法2适用于纯产品采购）

评分办法（1）综合评分法（按四舍五入取至小数点后两位）：

（一）评委将以采购文件为评标依据，对投标人报价、技术文件两部分内容按百分制打分，分为价格分A；技术分B。

（二）评分办法：

1.价格分 （总分A＝70分）

价格分计算公式：

最低有效投标人报价金额（万元）

某价格分 =                                  　　   ×70分

某投标人报价金额（万元）

2.技术分（总分B＝30分）

1、设备技术指标（15分）

招标文件中的带▲标志的技术要求，投标人每有一项达不到的扣1分，扣完为止。

2、设计方案（12分）

根据投标人设计方案是否完善合理,是否符合甲方要求,是否具有一定的先进性、可靠性等内容进行评分。

一档（1～4分）：设计方案没有明显技术错误，较简单可行, 方案整体性、可靠性、先进性、兼容性一般;

二档（5～8分）：设计方案一般，对系统有较全面的描述，方案整体性、可靠性、先进性、兼容性较好；

三档（9～12分）：设计方案详细可行，对系统有全面详尽的描述,方案整体性、可靠性、先进性、兼容性好。

3、实施方案（3分）

根据投标人项目实施方案是否完善合理,是否符合甲方要求,是否具有一定的先进性、可靠性等内容进行评分，全部符合得1分，否则不得分。

实施方案较好满足系统建设要求，项目团队人员配备基本齐全提供联系方式得1分。

在项目所在地有分支机构或售后服务点（须提供营业执照等相关的证明材料）得1分，否则不得分。

（三）中标标准：评标委员会将根据总得分高低排列各投标人次序（总分相同时，依次按投标报价低优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序，排列各投标人次序），并依照次序确定中标供应商。

评分办法（2）纯产品采购综合评分法（按四舍五入取至小数点后两位）：

评分办法：

一：投标人商务报价评分+综合评分合计为总分（商务报价60分，综合评分40分，总计100分），以合计总分由高到低确定中标供应商顺序。

二：综合评分分为以下4个部分。

1：产品质量：供应商以往的质量水平是否稳定（10分）。

2：供货能力：交货期是否满足项目需求，是否出现拖期现象（10分）。

3：财务状况、管理水平：现金流是否充足、是否影响供货、内部管理是否有效到位（10分）。

4：技术支持、售后服务、合作口碑、各类证书、资料是否提供及时、是否有较好的合作愿望和能力（10分）。

开标签到表（供应商）

| 序号 | 单位名称 | 授权人姓名 | 移动电话 | 邮箱 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

日期：     年     月     日

评委签到表

| 序号 | 姓名 | 部门 | 职务 | 移动电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

日期：     年     月     日