连云港杰瑞电子有限公司

招

标

文

件

项目名称：J23001-4连云港市公安局交通警察支队智慧交通工程

招标编号J23001-4（第4包）

采购人：连云港杰瑞电子有限公司

日期：2023年4月28日

目录

第一章 招标公告	7

一、项目名称及编号	7

二、 采购控制价	7

三、 交货期及质保期	7

四、报名材料	7

五、招标公示时间	8

六、招标文件的期限及获取方式	8

七、 投标截止时间：	8

八、开标时间及地点：	8

九、投标文件制作份数要求：	9

十、投标保证金要求：	9

十一、招标联系人：	9

十二、其他说明事项：	9

第二章 投标人须知	10

投标人须知前附表	10

一、总则	13

1.1招标项目概况	13

1.2招标项目的资金来源和落实情况	13

1.3交货期、交货地点和技术性能指标	13

1.4投标人资格要求	13

1.5费用承担	15

1.6保密	15

1.7语言文字	15

1.8计量单位	15

1.9分包	16

1.10响应和偏差	16

二、招标文件	16

2.1招标文件的组成	16

2.2招标文件的澄清	17

2.3招标文件的修改	17

2.4招标文件的异议	18

三、投标文件	18

3.1投标文件的组成	18

3.2投标报价	18

3.3投标有效期	19

3.4资格审查资料	19

3.5投标文件的编制	20

四、投标	21

4.1投标文件的密封和标记	21

4.2投标文件的递交	21

4.3投标文件的修改与撤回	21

五、开标	22

5.1开标时间和地点	22

5.2开标程序	22

5.3开标异议	22

六、评标	23

6.1评标委员会	23

6.2评标原则	23

6.3评标	24

七、合同授予	24

7.1中标候选人公示	24

7.2评标结果异议	24

7.3中标候选人履约能力审查	24

7.4中标通知	25

7.5履约保证金	25

7.6签订合同	25

八、纪律和监督	25

8.1对招标人的纪律要求	25

8.2对投标人的纪律要求	25

8.3对评标委员会成员的纪律要求	26

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	26

8.5投诉	26

九、需要补充的其他内容	27

第三章 评标办法	28

评标办法前附表	28

评分细则	30

一、评标办法	31

评标方法	31

二、评审标准	31

*2.1初步评审标准	31

2.2分值构成与评分标准	31

三、评标程序	32

3.1初步评审	32

3.2详细评审	33

3.3投标文件的澄清	33

3.4评标结果	34

第四章 投标文件格式	35

目录	36

一、封套和封面	37

1.1 投标文件封套	37

1.2 投标文件封面	38

二、投标函	39

三、报价表	41

3.1投标一览表	41

3.2投标分项报价表	42

四、法定代表人证明及法定代表人授权委托书	43

4.1法定代表人身份证明	43

4.2授权委托书	44

五、资格审查资料	45

5.1基本情况表	45

5.2营业执照	46

5.3投标人资质证书情况	47

5.4资格审查其他资料	48

5.5财务状况	50

六、类似业绩	51

七、交货期承诺	52

九、售后服务承诺书（格式）	54

十、其他附件	55

附件一、货物需求一览表	55

附件二：问题澄清通知	69

附件三：问题的澄清	70

第一章 招标公告

一、项目名称及编号

项目名称：J23001-4连云港市公安局交通警察支队智慧交通工程

招标编号：J23001-4

- 采购控制价

350万元（超过此报价的投标文件无效）

- 交货期及质保期

交货期：20天

质保期：5年

四、报名材料

1、法定代表人身份证扫描件或法定代表人授权委托书；

2、营业执照副本（投标人需具有独立法人资格，注册资金不得低于项目预算，且经营范围内具有与本项目相关的业务范围，并具备承担和实施本项目相应的技术和能力）；

3、开户许可证；

4、中国政府采购网查询“政府采购严重违法失信行为信息记录”的网页截图；“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务查询中未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图。

于2023年5月4日下午17:00前以传真、现场递交或发送电子邮件等方式，将报名文件交至连云港杰瑞电子有限公司。逾期提交的报名文件无效。注：如采用传真方式，请来电与我公司确认是否已收到贵公司的传真。未来电确认的，并且我公司未收到贵公司的传真文件，我公司概不承担任何责任。

传真号：0518-85981775

五、招标公示时间

招标公示开始时间：2023年4月28日17:00始

招标公示截止时间：2023年5月4日17:00止

六、招标文件的期限及获取方式

招标文件开始下载时间：2023年4月28日17:00始

招标文件截止下载时间：2023年5月4日17:00止

招标文件下载地点：登录连云港杰瑞电子有限公司（http://www.jariec.com）官方网站，招标采购专栏下载相关资料。

- 投标截止时间：

投标文件开始接收时间：2023年5月18日08:30始

投标文件截止接收时间：2023年5月18日09:30止

投标文件接收地点：连云港杰瑞电子有限公司(北楼314会议室)

八、开标时间及地点：

开标时间：2023年5月18日09时30分（北京时间）

公司地址：连云港市海州区圣湖18号连云港杰瑞电子有限公司

开标地点：连云港杰瑞电子有限公司(北楼314会议室)

邮政编码：222000

九、投标文件制作份数要求：

投标文件：3份（1份正本+2份副本）

十、投标保证金要求：

本次招标项目不收取投标保证金。

十一、招标联系人：

电话：0518-85981789

联系人：刘旭

十二、其他说明事项：

招标文件中标注*号的部分为实质性要求和条件，如不满足将按无效投标处理。

连云港杰瑞电子有限公司

2023年4月28日

- 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：连云港杰瑞电子有限公司 地址：连云港市海州区圣湖路18号 联系人： 刘旭 电话：0518-85981789 |
| 2 | 招标项目名称及招标编号 | J23001-4连云港市公安局交通警察支队智慧交通工程（J23001-4） |
| 3 | 资金来源及比例 | 企业自筹，100%。 |
| 4 | 资金落实情况 | 已落实。 |
| 5 | 交货期 | 详见招标文件第一章“招标公告”三、交货期及质保期 |
| 6 | 技术性能指标 | 质保期：详见招标文件第一章“招标公告”三、交货期及质保期 |
| *7 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 详见招标文件第一章“招标公告”四、报名材料 |
| *8 | 是否接受联合体投标 | 不接受。 |
| 9 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 10 | 投标预备会 | 不召开。 |
| 11 | 分包 | 不允许。 |
| *12 | 实质性要求和条件 | ①第三章“评标办法”中形式性评审、资格性评审、响应性评审要求； ②招标文件中标注“*”号的主要条款，以及国家有关法律法规、强制性认证标准； |
| 13 | 其他可以被接受的技术支持资料 | 投标文件列明的承诺书、合同复印件等证明文件。 |
| 14 | 投标人要求澄清招标文件 | ①时间：2023年5月9日17:00之前。 ②形式：通过发送电子邮件，并填写需要招标人澄清的内容并加盖公章作为附件上传。 ③邮箱地址：liuxu@jari.cn/ |
| 15 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过连云港杰瑞电子有限公司（http://www.jariec.com）官方网站，招标采购专栏发出。 |
| 16 | 投标人确认收到招标文件澄清 | ①时间：在收到相应澄清后12小时内。 ②形式：通过电子邮件确认。 |
| 17 | 招标文件修改发出的形式 | 通过连云港杰瑞电子有限公司（http://www.jariec.com）官方网站，招标采购专栏发出。 |
| 18 | 投标人确认收到招标文件修改 | ①时间：在收到修改通知后12小时内。 ②形式：通过电子邮件确认。 |
| 19 | 增值税税金的计算方法 | 按一般计税方法计算。 |
| 20 | 最高投标限价 | 350万元 |
| *21 | 投标报价的其他要求 | （1）报价方式：项目现场完税价 （2）投标货币：人民币 （3）投标报价还应包括如下内容： 1）向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，还应包括设备及其部件和原材料从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税； 2）设备运至交货地点的运输、保险和伴随设备交运的有关费用； 3）保证设备正常使用所必须的随机备件和专用工具； 4）其他伴随服务的费用； 5）招标文件要求包含的其他报价内容。 6）投标价格中不得包含招标范围以外的内容，否则评标时评标委员会对其评标价格将不予核减。超出招标范围的报价将在中标价格中予以核减，且该投标人应当对此做出书面承诺。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。 7）投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时评标委员会有权将其它有效投标中该项内容的最高价计入投标总价来调增，调增后的投标总价仅用于评标，不在中标价格中予以调增，且投标人应当对此做出书面承诺。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。 |
| *22 | 投标有效期 | 自投标截止日后90个日历日。 |
| *23 | 投标保证金 | 本次招标项目不收取投标保证金。 |
| 24 | 资格审查资料的特殊要求 | 无。 |
| 25 | 近年完成的类似业绩情况的要求 | 详见招标文件第一章“招标公告”及第三章“评标办法”中的相关要求。 |
| 26 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 无。 |
| 27 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许。 |
| 28 | 投标文件的签署 | ①投标文件格式要求“盖章”处应加盖与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它形式（如带有“专用章”等字样的印章）； ②要求“签字”处应由法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字，或盖法定代表人（单位负责人）章； |
| 29 | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件副本份数：2份。 其他要求：无。 |
| 30 | 投标文件是否需分册装订 | 投标文件须采用胶装方式并编制目录且须连续标注页码；不得采用活页装订。 |
| 31 | 投标文件密封包装要求 | 1#信封：投标文件（正本） 2#信封：投标文件（副本） |
| 32 | 封套上应载明的信息 | 详见招标文件第四章“投标文件格式”。 |
| 33 | 投标截止时间 | 详见招标文件第一章“招标公告”。 |
| 34 | 递交投标文件地点 | 详见招标文件第一章“招标公告”。 |
| 35 | 投标文件是否退还 | 否。 |
| 36 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。 开标地点：同投标文件递交地点。 |
| 37 | 开标程序 | 开标顺序：按投标文件递交的正顺序开标。 |
| 38 | 评标委员会的组建 | ①评标委员会构成：5人及以上单数； ②评标专家确定方式：随机抽取。 |
| 39 | 评标委员会推荐中标候选人数量 | 评标委员会推荐1-3名中标候选人。 |
| 40 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：连云港杰瑞电子有限公司（http://www.jariec.com）官方网站，招标采购专栏。 公示期限：5日。 |
| 41 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1-3名。 |
| 42 | 履约保证金 | 无。 |
| 43 | 签订合同 | 应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 |
| 44 | 是否采用电子招标投标 | 否。 |
| 45 | 需要补充的其他内容 |  |

一、总则

1.1招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

(1)资质要求：见投标人须知前附表；

(2)业绩要求：见投标人须知前附表；

(3)信誉要求：见投标人须知前附表；

(4)其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人不得存在下列情形之一：

(1)与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(2)与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

(3)与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

(4)与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的货物投标；

(5)为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

(6)为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

(7)为本招标项目的代建人；

(8)为本招标项目的招标代理机构；

(9)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

(10)与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

(11)被依法暂停或者取消投标资格；

(12)被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

(13)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(14)在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

(15)被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

(16)被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

(17)在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

(18)法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9分包

本次采购招标项目不得分包。

1.10响应和偏差

1.10.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.10.2投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.10.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

二、招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

(1)招标公告；

(2)投标人须知；

(3)评标办法；

(4)投标文件格式；

(5)投标人须知前附表规定的其他资料。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发送给所有报名的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人的任何澄清要求。

2.3招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有报名的投标人。修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

三、投标文件

3.1投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

(1)详见招标文件第四章“投标文件格式”。

(2)投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第四章投标文件格式的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4资格审查资料

3.4.1除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.4.2“投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

(1)投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

(2)投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.4.3“近年完成的类似业绩情况表”应附合同协议书、设备进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5投标文件的编制

3.5.1投标文件应按第四章投标文件格式进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.2投标文件应当对招标文件有关投标有效期、供货要求等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.5.3(1)投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第四章投标文件格式的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位公章。

(2)投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本文件为准。

(3)投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

四、投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位公章并由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

五、开标

5.1开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4)检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价、交货期及其他内容，并记录在案；

(5)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(6)开标结束。

5.3开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

六、评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1)投标人或投标人主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

(5)与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章评标办法规定的方法、标准和程序对投标文件进行评审。第三章评标办法没有规定的方法和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

七、合同授予

7.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起5日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

7.2评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.5履约保证金

本次采购招标项目不设置履约保证金。

7.6签订合同

招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，招标人有权取消其中标资格，给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

八、纪律和监督

8.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章评标办法没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5投诉

8.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

九、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由评标委员会投票决定。 |
| 2.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章投标人须知前附表第28条款的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第四章投标文件格式的规定 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
| 2.1 | 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 具备有效的营业执照和组织机构代码证 |
|  |  | 资质、财务、业绩、信誉及其他要求 | 符合第二章投标人须知前附表第7条款的规定 |
| 2.1 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章投标人须知第3.2.1条的规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合招标文件规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章投标人须知前附表第5条款的规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章投标人须知前附表第23条款的规定 |
|  |  | 关键条款 （加“*”号条款） | 符合招标文件中的关键条款（加“*”号条款） |
| 2.2 |  | 分值构成 (总分100分) | （一）商务报价：60分。 （二）综合评价：40分，其中： - 技术支持方案：10分 - 交货期：10分 - 类似业绩：10分 - 质保期及售后服务：5分 - 企业规模、信誉：5分 其他评分因素：扣分项。 |
| 2.3 |  | 评标基准价计算方法 | 所有有效投标价中的最低报价。 |
| 2.4.1 |  | 商务报价标准 （60分） | 详见本章附表一（评分细则）。 |
| 2.4.2 |  | 综合评价（40分） |  |

评分细则

| 条款号 |  | 分类 | 评分标准 |  | 满分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 评标基准价计算方法 | 所有有效投标价中的最低报价。 |  | 60 |
| 2 |  | 商务报价 （60分） | 各投标人的投标报价与评标基准价相比，等于评标基准价的得60分。各投标人商务报价得分=评标基准价（所有有效投标价中的最低报价）÷各投标人评审价格×60 |  | 60 |
| 3 | 3.1 | 综合评价 （40分） | 技术支持方案 | 技术参数、性能、功能可靠性、合理性、适用性、实用性等技术性能，评标委员会专家针对上述项目进行综合自主打分，最高得10分。 | 10 |
|  | 3.2 |  | 交货期 | 交货周期在满足招标文件的得5分，每提前一天多得1分。 | 10 |
|  | 3.3 |  | 类似业绩 | 投标人近三年（自2020年1月1日至今）的类似业绩项目： （1）单个项目为10万（含）以上，得2分； （2）单个项目为20万（含）以上，得4分； （3）单个项目为30万（含）以上，得6分。 （以合同扫描件为准，本项满分10分不提供不得分） | 10 |
|  | 3.4 |  | 质保期及售后服务 | 根据投标文件中承诺的质保期及售后服务进行评定，优于招标文件且最优的5分，次优得3分，其他及响应招标文件要求不得分。 | 5 |
|  | 3.5 |  | 企业规模、信誉 | 企业规模、资质、信誉、知名度等方面整体优越者得分高，最优得5分，次优得3分。 | 5 |

一、评标办法

评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

二、评审标准

*2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

(1)商务报价：见评标办法前附表；

(2)综合评价：见评标办法前附表；

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3评分标准

(1)评标基准价计算方法：见评分细则；

(2)商务报价：见评分细则；

(3)综合评价：见评分细则。

三、评标程序

3.1初步评审

*3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章投标人须知规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

*3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1)投标文件未按招标文件要求装订成册并签署、盖章的；

(2)不具备招标文件中规定的资格要求的；

(3)报价超过招标文件中规定的最高限价的；

(4)投标文件含有招标人不能接受的附加条件的;

(5)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

*3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

(1)投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3)投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

(4)如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的分值构成与评分标准进行打分，并计算出综合评估得分。

(1)按本章评分细则第2条款规定的办法对商务报价计算出得分A；

(2)按本章评分细则第3条款规定的办法对综合评价计算出得分B；

(3)评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

(4)投标人得分=A+B。

*3.2.2评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3投标文件的澄清

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

3.4.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标总结报告和中标候选人名单。

第四章 投标文件格式

本章仅提供投标文件中的部分文件格式，不应被理解为包含了投标文件所需的全部资料。

目录

注：投标人应当按照本章节格式要求，编制投标文件目录。

一、封套和封面

1.1 投标文件封套

投标文件 （□正本 □副本） 招标项目名称：＿＿＿＿＿ 招标编号：＿＿＿＿＿＿＿ 投标人：＿＿＿＿＿（盖章） 法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：__________（签字） 投标人地址：＿＿＿＿＿邮编：＿＿＿＿＿ 投标联系人：＿＿＿＿＿手机：＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿年＿＿月＿＿日＿＿时＿＿分（投标截止时间）前不得开封

1.2 投标文件封面

□正本□副本

＿＿＿＿＿（招标项目名称）

投标文件

招标编号＿＿＿＿＿

投标人：＿＿＿＿＿（盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：＿＿＿＿＿（签字）

＿＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

二、投标函

投标函

＿＿＿＿（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了＿＿＿＿（招标项目名称）设备采购招标项目（招标编号＿＿＿＿）招标文件的全部内容，愿意以人民币＿＿＿＿元（大写：人民币＿＿＿＿）的投标总报价（其中，增值税税率为＿＿＿＿%）提供＿＿＿＿（招标项目名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务。

2．我方的投标文件包括下列内容：

(1)投标函；

(2)报价表；

(3)法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

(4)资格审查资料；

(5)类似业绩；

(6)交货期承诺；

(7)体系认证；

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内（90天）不撤销投标文件。

4．如我方中标，我方承诺

(1)在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

(2)在签订合同时不向你方提出附加条件；

(3)在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章投标人须知第1.4.2项规定的任何一种情形。

7．＿＿＿＿（其他补充说明）。

投标人：＿＿＿＿（盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_______________（签字）

地址：＿＿＿＿

电话：＿＿＿＿

邮政编码：＿＿＿＿

日期：＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日

注：投标人应按招标文件第二章投标人须知前附表第31条款的规定单独密封提交。

三、报价表

3.1投标一览表

投标一览表

投标人：＿＿＿＿（盖章）

招标编号＿＿＿＿＿＿＿＿

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 投标货物名称 | ＿＿＿＿ |
| 投标报价 | 人民币＿＿＿＿元（大写：人民币＿＿＿＿） |
| 交货期 | ＿＿＿＿天 |
| 投标保证金 | 本次招标项目不收取投标保证金。 |

注：本表内容应与投标函、投标分项报价表总价一致，如存在内容不一致，按第三章第3.1.3条处理。

投标人：＿＿＿＿（盖章）

日期：＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日

3.2投标分项报价表

| 项号 | 货物名称 | 数量 ① | 货物全称、品牌、 生产厂家及国别 | 型号规格、技术参数、 性能配置 | 单价 (元) ② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标总报价（大写）：人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上总报价包含货物费用、运杂费、税金和其他费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表中，总价应当与投标函和投标一览表的总价一致。具体货物名称及要求，详见第本章第十项附件一：货物需求一览表。

投标人：＿＿＿＿（盖章）

日期：＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿

四、法定代表人证明及法定代表人授权委托书

4.1法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人：＿＿＿＿

姓名：＿＿＿＿性别：＿＿＿＿年龄：＿＿＿＿职务：＿＿＿＿

系＿＿＿＿（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）身份证复印件

投标人：＿＿＿＿（盖章）

日期：＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日

4.2授权委托书

授权委托书

本人＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托＿＿＿＿（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改＿＿＿＿（招标项目名称）设备采购招标项目（招标编号＿＿＿＿）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：同投标有效期。

代理人无转委托权。

委托代理人身份证复印件

投标人：__________（盖章）

法定代表人（单位负责人）：_______________（签字）

身份证号码：__________

委托代理人：_______________（签字）

身份证号码：__________

联系电话（手机）：__________

日期：__________年__________月__________日

五、资格审查资料

5.1基本情况表

基本情况表

| 投标人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  | 邮政编码 |  |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 投标设备制造商 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

5.2营业执照

(1)投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

(2)投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

5.3投标人资质证书情况

| 序号 | 证书名称 | 发证部门 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

注：本表格后应当附有相应证明材料并加盖公章。

投标人：________________盖章）

日期：____年_____月_____日

5.4资格审查其他资料

5.4.1投标人未被列为失信被执行人

注：中国政府采购网查询“政府采购严重违法失信行为信息记录”的网页截图；“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用服务查询中未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的截图。

5.4.2制造商授权书

制造商授权书（若适用）

___________（招标人名称）：

我单位___________（制造商名称）是按___________（国家/地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在___________（制造商地址）。兹授权按___________（国家/地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在___________（投标人的单位地址）的___________（投标人名称）以我单位制造的___________（设备名称）进行___________（项目名称）投标活动（招标编号___________）。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限：___________年_____月______日至___________年____月____日。

投标人：______________________（盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_______________（签字）

日期：_________年____月____日

制造商：_________（盖章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_______________（签字）

日期：_________年___月___日

5.5财务状况

投标人应有充足的资金保证、良好的财务状况，提供20XX年的财务审计报告或财务报表（提供复印件，并加盖公章）。

六、类似业绩

XX年完成的类似项目情况表

| 序号 | 设备名称 | 规格和型号 | 项目名称 | 合同价格 | 投标人履约情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应当按招标文件要求附上相应证明材料并加盖公章。

投标人：________（盖章）

日期：________年________月________日

七、交货期承诺

参考格式：

致：XX公司

我司承诺已经认证研读本招标文件，并确认交货期为       天。

投标人：       （盖章）

日期：       年       月       日

九、售后服务承诺书（格式）

(由投标人自行编制)

(需提供五年原厂质保，并提供售后服务承诺函)

法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：

投标人（公章）：

十、其他附件

# 附件一、货物需求一览表

说明：

1．本一览表中的品牌型号、技术参数要求仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数要求。

2．凡在“型号规格、技术参数、性能配置”中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明。

3.投标人就货物内容作完整唯一报价，否则投标无效。

货物清单如下：

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边界防火墙（万兆） | 1、≥16个千兆光口≥8个千兆Combo口≥2个万兆SFP+口； 2、标准1U架构，冗余电源，最大并发连接数≥400万每秒新建连接数≥100K吞吐量≥20Gbps； 3、至少支持32个虚拟防火墙； 4、IPSec VPN并发隧道≥1000个，SSL VPN并发在线用户数≥1000个； 5、IPSec VPN性能≥2Gbps； 6、支持二层模式（透明模式）、三层模式（路由和NAT模式）和混合模式； 7、支持链路聚合功能； 8、支持接口状态同步； 9、支持多链路出站负载，支持基于ISP的智能路由选路； 10、访问控制策略支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组）； 11、支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制； 12、移动终端支持通过IPSec/SSL VPN方式接入，分支支持通过IPSec VPN方式接入； 13、双机支持A/S，A/A方式部署，支持配置同步，会话同步和用户状态同步； 14、双机模式下，支持主备两台设备采用同一套IP地址，简化配置，节约公网地址。 | 台 | 1 |
| 2 | 入侵检测 | 1、≥8 个千兆电口，≥2 个千兆光口（满足上 述端口情况下留有）扩展槽数量≥1 个，冗余 电源； 2、最大并发连接数≥100 万； 3、每秒新建连接数≥50K； 4、吞吐量≥3Gbps； 5、时延≤100 微秒； 6、攻击特征库数量≥4800； 7、支持深入七层的分析检测技术，能检测防范 的攻击类型包括：蠕虫/病毒、木马、后门、 DoS/DDoS 攻击、探测/扫描、间谍软件、网络 钓鱼、利用漏洞的攻击、SQL 注入攻击、缓冲 区溢出攻击、协议异常、IDS/IPS 逃逸攻击 等。）； 8、采用全面深入的分析检测技术，结合模式特 征匹配、协议异常检测、流量异常检测、事件关联等多种技术，能识别运行在非标准端口上 的协议，准确检测入侵行为； 9、IPS 检测到攻击报文或攻击流量后，支持阻 断、隔离、限流的响应方式。 | 台 | 1 |
| 3 | 边界万兆防火墙1 | 1、≥16个千兆光口≥8个千兆Combo口≥2个万兆SFP+口； 2、标准1U架构，冗余电源，最大并发连接数≥400万每秒新建连接数≥100K吞吐量≥20Gbps； 3、至少支持32个虚拟防火墙； 4、IPSec VPN并发隧道≥1000个，SSL VPN并发在线用户数≥1000个； 5、IPSec VPN性能≥2Gbps； 6、支持二层模式（透明模式）、三层模式（路由和NAT模式）和混合模式； 7、支持链路聚合功能； 8、支持接口状态同步； 9、支持多链路出站负载，支持基于ISP的智能路由选路； 10、访问控制策略支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组）； 11、支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制； 12、移动终端支持通过IPSec/SSL VPN方式接入，分支支持通过IPSec VPN方式接入； 13、双机支持A/S，A/A方式部署，支持配置同步，会话同步和用户状态同步； 14、双机模式下，支持主备两台设备采用同一套IP地址，简化配置，节约公网地址。 | 台 | 1 |
| 4 | 边界万兆防火墙2 | 1、≥16个千兆光口≥8个千兆Combo口≥2个万兆SFP+口； 2、标准1U架构，冗余电源，最大并发连接数≥400万每秒新建连接数≥100K吞吐量≥20Gbps； 3、至少支持32个虚拟防火墙； 4、IPSec VPN并发隧道≥1000个，SSL VPN并发在线用户数≥1000个； 5、IPSec VPN性能≥2Gbps； 6、支持二层模式（透明模式）、三层模式（路由和NAT模式）和混合模式； 7、支持链路聚合功能； 8、支持接口状态同步； 9、支持多链路出站负载，支持基于ISP的智能路由选路； 10、访问控制策略支持基于源/目的IP，源/目的端口，源/目的区域，用户（组）； 11、支持基于应用类型，网站类型，文件类型进行带宽分配和流量控制； 12、移动终端支持通过IPSec/SSL VPN方式接入，分支支持通过IPSec VPN方式接入； 13、双机支持A/S，A/A方式部署，支持配置同步，会话同步和用户状态同步； 14、双机模式下，支持主备两台设备采用同一套IP地址，简化配置，节约公网地址。 | 台 | 1 |
| 5 | 边界万兆防火墙 | 1、2U标准机架式设备，支持千兆电口≥6，千兆光口≥4，万兆光口≥2，扩展槽位≥2，冗余电源； 2、防火墙吞吐≥20G，并发连接≥500万，每秒新建连接≥16万； 3、支持路由、交换、虚拟线、Listening、混合工作模式； 4、支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的MAC、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法； 5、支持DNS Doctoring功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡； 6、支持H.323、SIP等媒体协议,符合GB/T 28181-2016《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》相关技术要求； 7、支持高级威胁防护，可对DGA、隐蔽信道、恶意加密流量进行检测，支持监控高级威胁检测数据，并进行可视化展示； 8、配置病毒库5年升级许可；入侵规则特征库5年 升级许可。 | 台 | 4 |
| 6 | 数据库审计 | 1、2U，6个千兆电口，4个千兆光口，冗余电源，2个扩展槽位，审计处理能力≤600Mbps，峰值SQL处理能力≤4000条/秒，日志存储能力≤20亿条 ，1T存储空间； 2、数据库类型：支持Oracle、SQLServer、MySQL、DB2、Sybase、Informix、PostgreSQL、Teradata等数据库系统；支持Cache、Hive、Hana、clickhouse、Tibero、Solr、MongoDB、HBase、ElasticSearch、Redis等国际主流数据库系统； 3、工控协议审计：支持工控协议Modbus的审计； 4、审计查询：支持按数据库实例、数据库名、用户名、数据库表名、表字段名、操作类别、SQL语句、响应时间、连接时长、会话ID、关联规则ID、操作结果、SQL返回结果集、数据库客户端程序、数据库服务器端程序等作为查询和统计条件； 5、结果集设置：可配置返回行数，不低于10万行； 6、数据库监控展示：支持数据库名、实例名、数据库类型、数据库服务器负载、活跃会话数以及CPU、硬盘、内存等信息的展示； 7、SQL操作统计：支持各类SQL操作数量以及占比情况； 8、流量统计：支持审计端口的流入、流出总流量趋势，并可以按月、周、天、时、5分钟等粒度自定义查看； 9、设备运行状态：支持首页直观展示数据库审计系统的运行情况，比如并发连接数、每秒新建连接速率、版本号、运行时间以及CPU、内存、硬盘等资源占用情况； 10、默认含5年 攻击检测规则库升级许可，默认一个云审计代理/Agent授权； | 台 | 2 |
| 7 | 堡垒机 | 1、1U机型，6个千兆电口，2个SFP插槽，2个可扩展插槽；2T存储空间； 2、100个主机/设备许可，用户数不限制； 3、 支持快捷菜单，用户可自行设置快捷菜单项，快速定位至此功能，方便用户查找经常使用的功能； 4、组织结构层级化管理，最大支持24个层级级部门分权功能； 5、 支持双因子认证，认证方式支持OTP动态口令认证、短信认证、数字证书认证、USB-KEY认证、人脸识别等双因素认证方式； 6、内置人脸识别功能，无需与第三方人脸识别系统对接开发； 7、支持资产网域化管理，按照不同局域网进行资产配置和管理； 8、支持混合云资源的管理，即公有云及局域网资源，支持主机、服务器、网络设备、安全设备、数据库等的资产管理； 9、满足公有云、云资源池、数据中心多种运维场景。 | 台 | 2 |
| 8 | 日志审计 | 1、2U，6个千兆电口+4个千兆光口，冗余电源，2个扩展槽位，综合采集处理均值8000EPS，支持100日志源授权（已包含）； 2、32G内存，256G固态硬盘，存储容量6T； 3、数据存储能力：压缩加密存储，压缩比不低10:1；日志存储不低于10000条/M ；支持百亿级数据交互式多条件查询，百亿级数据查询响应时间小于10s； 4、支持实时自动刷新每个日志源的实时日志列表，支持在实时日志界面通过选择过滤器来监视所关注的特定类型的日志； 5、支持对所管理设备的日志原始数据完整存储，支持数据本地集中存储、网络存储。 | 台 | 2 |
| 9 | 漏洞扫描 | 1、2U,6个千兆电口+4个千兆光口,冗余电源,2个扩展槽位,最大支持100日志源授权，综合采集处理均值3000EPS；32G内存，256G固态硬盘，存储容量6T； 2、支持IPv4/IPv6双协议栈地址场景漏洞扫描；支持磁盘管理功能，能查看和搜索历史扫描收集信息，选择删除无用的数据信息，并可设置磁盘告警； 3、支持外发至SYSLOG服务器，可将多条日志合并成一条日志传送到日志服务器中，可选择对日志传输是否加密，设定8位的加密密钥； 4、支持扫描系统漏洞数量大于190000种，web漏洞数量大于3000种,数据库大于2500种，CVE漏洞数大于60000； 5、支持扫描主流操作系统、web服务器、数据库、网络主机、移动设备、应用及软件的安全漏洞； 6、允许管理员配置扫描通知，在扫描任务运行开始时向被扫描的资产发送扫描通知。 | 台 | 2 |
| 10 | 杀毒软件 | 1、授权数量 ：100个Windows PC客户端防病毒功能授权,含5年升级许可。 2、终端环境支持： 支持虚拟机、主流虚拟化终端环境（VMware、华为、华三、阿里、腾讯等）； 客户端安装后至多占用50M硬盘资源，日常内存占用不到20M，有效节省PC/Server资源。 3、系统部署 ：支持级联部署及管理，可实时查看下级终端威胁及在线情况，上级可对下级灵活分配授权，同时可实现分级管理中心能够通过上级管理中心升级病毒库和客户端版本。 | 台 | 2 |
| 11 | 安全管理平台 | 1、支持安全态势感知：提供资产的安全风险评估、主机漏洞统计、网站漏洞统计、安全基线检查结果、威胁事件统计、威胁事件实时监控、攻击者TOP排名、资产风险TOP排名和受威胁的资产数据趋势等统计信息；支持基于网流数据的安全威胁检测，提供DDoS、暴力破解、Web攻击、后门木马、漏洞攻击、命令与控制等、僵尸木马等威胁类型检测能力；支持安全态势大屏展示； 2、支持漏洞扫描：提供云化漏洞扫描，提供主机漏洞和网站漏洞的检测能力。支持linux和windows系统的漏洞检测，支持SSH、OpenSSL、Apache、Mysql等软件的漏洞检测，支持Web-CMS漏洞检测与管理，支持OWASP TOP10和WASC的漏洞检测能力，支持对Web页面中恶意链接的扫描能力，支持网站目录结构发现能力，扫描之后可呈现出网站目录结构； 3、支持主机安全防护：提供主机基线检查和云服务基线检查能力，提供弱口令、弱密码、风险账号、危险端口等系统弱点检查，支持Nginx等多种主流中间件合规基线检测，支持身份认证、访问控制、日志审计、数据安全和基础防护等多种云服务安全基线的检测。支持资产风险管理：支持账户资产风险、端口风险、进程风险、软件资产风险的检测与告警。能够防护如：未知账户、账户口令强度不足、高危端口开放、未知进程、非法或版本过低的软件资产等风险； 4、支持云堡垒机：提供大规模云主机管理、权限控制、运维审计、安全合规等功能，支持主流浏览器，支持多人协同运维、核心资源操作二次授权、命令群发等功能，保障用户运维面的安全性以及规范性。 | 套 | 2 |
| 12 | 前端接入防火墙 | 1、2U标准机架式设备，支持千兆电口≥10，万兆光口≥6，40GE接口≥4，冗余电源； 2、防火墙吞吐≥40G，并发连接≥1000万，每秒新建连接≥30万； 3、支持路由、交换、虚拟线、Listening、混合工作模式； 4、支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的MAC、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法； 5、支持DNS Doctoring功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡； 6、支持H.323、SIP等媒体协议,符合GB/T 28181-2016《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》及TC/OP(XZ)2B-185-2017相关技术要求； 7、支持高级威胁防护，可对DGA、隐蔽信道、恶意加密流量进行检测，支持监控高级威胁检测数据，并进行可视化展示； 8、配置病毒库5年升级许可；入侵规则特征库5年 升级许可。 | 台 | 2 |
| 13 | 维护防火墙 | 1、1U标准机架式设备，支持千兆电口≥8， 千兆光口≥2，万兆光口≥2，扩展槽位≥1，冗余电源； 2、防火墙吞吐≥5G，并发连接≥200万，每秒新建连接≥2.2万；配置入侵规则特征库5年升级许可； 3、支持路由、交换、虚拟线、Listening、混合工作模式； 4、支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的MAC、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法； 5、支持DNS Doctoring功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡； 6、支持H.323、SIP等媒体协议,符合GB/T 28181-2016《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》及TC/OP(XZ)2B-185-2017相关技术要求； 7、支持高级威胁防护，可对DGA、隐蔽信道、恶意加密流量进行检测，支持监控高级威胁检测数据，并进行可视化展示； 8、配置入侵攻击特征库、URL分类过滤库、专业版快速扫描查杀防病毒库、应用识别特征库5年 升级服务许可。 | 台 | 2 |
| 14 | 业务终端防火墙 | 1、1U标准机架式设备，支持千兆电口≥8， 千兆光口≥2，万兆光口≥2，扩展槽位≥1，冗余电源； 2、防火墙吞吐≥5G，并发连接≥200万，每秒新建连接≥2.2万；配置入侵规则特征库5年升级许可； 3、支持路由、交换、虚拟线、Listening、混合工作模式； 4、支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的MAC、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法； 5、支持DNS Doctoring功能，能够将来自内部网络的域名解析请求定向到真实内网资源，提高访问效率，同时支持通过配置多条 DNS Doctoring，实现内网资源服务器的负载均衡； 6、支持H.323、SIP等媒体协议,符合GB/T 28181-2016《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》及TC/OP(XZ)2B-185-2017相关技术要求； 7、支持高级威胁防护，可对DGA、隐蔽信道、恶意加密流量进行检测，支持监控高级威胁检测数据，并进行可视化展示； 8、配置入侵攻击特征库、URL分类过滤库、专业版快速扫描查杀防病毒库、应用识别特征库5年 升级服务许可。 | 台 | 2 |
| 15 | 服务器密码机 | （1）基本参数 2U标准机箱，标准配置6个千兆电口和4个SFP插槽，2个扩展槽位；默认含7个USB KEY。 （2）基本功能要求 符合GM/T 0018-2012《密码设备应用接口规范》标准，支持WINDOWS、LINUX系统平台，提供JAVA、C语言的接口，具备高兼容性。 （3）密码算法 支持国密算法SM2/SM3/SM4； 支持算法模式：ECB、CBC、CFB、OFB； 支持杂凑算法：MD4、MD5、SHA1、SHA2； 支持SM2和RSA的数字信封转换； 支持会话密钥生成、导入、导出、协商及销毁； 支持基于兑成算法的MAC消息鉴别码产生及验证； 支持密钥的全生命周期管理：密钥的生成、存储、使用、备份、恢复、删除、销毁等功能。 （4）日志管理 支持配置管理日志、系统日志、业务日志审计，支持按日志类型、时间、级别、关键词等分类查询； 支持日志级别自定义配置； 具备系统密码服务的自监控能力，服务器密码机系统运行过程中进行自检测，系统运行异常将停止服务，并且上报服务状态，用户可以实时查看密码服务状态； 支持将日志本地存储和第三方日志服务器传输，且传输日志可以通过对称算法进行加密。 （5）系统管理 支持手动与本地同步两种方式修改系统时间；支持负载均衡模式多机并行；可支持单机上扩展多块密码卡；支持基于TFTP服务器、FTP服务器和本地方式升级设备的系统软件。 | 台 | 4 |
| 16 | SJJ加密机 | （1）基本要求 1U,6个千兆电口,IPSEC吞吐率：420Mbps IPSEC VPN隧道数：10000 SSL吞吐率：420Mbps SSL并发用户数：4000 最大管理用户数：15000，默认含100个SSL VPN的客户端许可。 （2）用户管理 支持SSL、IPSec使用一套用户认证，用户管理；支持管理员分级分权管理，根据不同管理可以管理不同的功能模块； 支持静态用户名口令、数字证书、短信、硬件特征码绑定、图形码、人脸识别认证方式； 支持使用RADIUS、TACACS/TACACS+、LDAP、域认证第三方安全认证方式； 支持内置CA，可以对证书进行生成、签发、废弃操作。 （3）SSL VPN 支持AES、DES、3DES、RC4、MD5、SHA1、RSA等多种算法； 支持国家商密专用的SM2、SM3、SM4算法； 支持国密、国际算法切换； 支持Web Cache、图片优化技术，对web页面、图片数据进行优化。 （4）IPSec VPN 支持DES、3DES、AES、MD5、SHA1、DH GROUP1/2/5、RSA 1024/2048等加密算法； 支持国家商密专用的SM2、SM3、SM4算法； 支持DDNS动态域名注册。 （5）安全策略 支持基于源/目的IP地址、MAC地址、端口和协议、时间、用户、角色的访问控制； 支持动态地址转换和静态地址转换，支持多对一、一对多和一对一等多种方式的地址转换。 （6）业务监控 支持设备的运行状态、设备资源状态、并发用户数、客户端类型分布、IPSEC隧道状态、用户流量、安全事件、中国任意省市区县的接入用户数监控，并通过图表展示。 （7）系统管理 支持“管理”、“系统”、“安全”、“策略”、“通信”、“硬件”、“容错”、“测试”等多种触发报警的事件类。 | 台 | 4 |
| 17 | 签名验签服务器 | 1、硬件要求：2U标准机箱，标准配置6个千兆电口和4个SFP插槽，1个扩展槽位； 2、默认含7个USB KEY； 3、身份认证功能：实现基于数字证书的身份认证，支持不同CA的证书验证，提供CRL/OCSP等多种方式的证书有效性验证。 4、数据签名与签名验证： 提供PKCS1/ PKCS7 attach/PKCS7 detach/XML Sign 等多种格式的数字签名和数字签名验证功能(PKCS1签名支持记录签名日志功能)。 5、数字信封功能 ：对数据进行加密传输，只有指定的信封接收者可以解密数据。 6、文件签名与验证 ：对文件提供数字签名和数字签名验证功能。 7、证书有效性验证功能： 提供 CRL/OCSP 等多种方式的证书有效性验证。 8、多证书链功能： 可同时配置多条证书链，验证不同 CA 系统签发的数字证书 9、获取证书信息功能 ：提供证书解析功能，获取证书中的任意主题信息以及扩展项信息。 10、证书存储功能 ：可实现对客户端证书的存储，管理员可以通过页面进行证书导入和查找，业务系统可以通过接口获取已存储的证书。 11、证书动态黑名单功能：可以自动更新黑名单，采用动态更新方式，无需重启服务。 12、服务端热备负载：支持服务端负载均衡功能，来解决不能对外提供大数据量服务的问题，即多台机器负载时，多台机器能够同时对外提供一样的服务来处理大数据量，能够提供一个高性能的服务。 | 台 | 4 |
| 18 | 入侵检测（千兆） | 1、≥8 个千兆电口，≥2 个千兆光口（满足上 述端口情况下留有）扩展槽数量≥1 个，冗余 电源； 2、最大并发连接数≥100 万； 3、每秒新建连接数≥50K； 4、吞吐量≥3Gbps； 5、时延≤100 微秒； 6、攻击特征库数量≥4800； 7、支持深入七层的分析检测技术，能检测防范 的攻击类型包括：蠕虫/病毒、木马、后门、 DoS/DDoS 攻击、探测/扫描、间谍软件、网络 钓鱼、利用漏洞的攻击、SQL 注入攻击、缓冲 区溢出攻击、协议异常、IDS/IPS 逃逸攻击 等。）； 8、采用全面深入的分析检测技术，结合模式特 征匹配、协议异常检测、流量异常检测、事件 关联等多种技术，能识别运行在非标准端口上 的协议，准确检测入侵行为； 9、IPS 检测到攻击报文或攻击流量后，支持阻 断、隔离、限流的响应方式； 10、支持 DDoS 攻击防御，包括 TCPFlood、 UDPFlood、ICMPFlood、SYNFlood、 DNSReply\RequestFlood、HTTPGet 等攻击种 类。 | 台 | 1 |
| 19 | 入侵检测 | 1、2U标准机架式设备，千兆电口≥6，千兆光口≥4,万兆光口≥4，冗余电源； 2、整机吞吐吞吐≥10G，最大并发连接数≥300万，IDS吞吐率≥4G； 3、支持路由、交换、虚拟线、聚合、监听、混合部署等多种接入模式； 4、支持攻击报文取证功能，检测到攻击事件后将原始报文完整记录下来，作为电子证据； 5、支持检测包括扫描探测、暴力猜解、拒绝服务攻击、后门控制、溢出攻击、代码执行、非授权访问、注入攻击、URL跳转、跨站攻击、WebShell、浏览器劫持、文件漏洞攻击、工控漏洞攻击、物联网漏洞攻击等在内的15大类超过8500种以上网络攻击事件； 6、支持针对HTTP、DNS、SMTP、POP3、IMAP、FTP进行智能检测，支持报文乱序和重组依然识别传输过程中的文件； 7、支持隐蔽通信检测，支持对HTTP、FTP、SMTP、IMAP、POP3、Telnet等服务的隐蔽通信检测； 8、支持提供今天、昨天、本周、全部等不同时间周期的告警及信息图形化展示功能，支持攻击事件、阻断、攻击源、被攻击主机数量展示。 | 台 | 2 |
| 20 | 智能密码钥匙 | 1、智能密码钥匙能兼容多家CA证书，具备友好的兼容优势，能够实现密码运算与数据安全存储，具备访问控制、密钥管理及数据存储功能； 2、支持对称、非对称、Hash和真随机数等多种高速硬件算法引擎。 | 套 | 100 |
| 21 | 协同签名系统 | 1、2U机架式设备，标配2个10/100/1000M自适应电口；具有液晶显示屏； 2、支持RSA和SM2双公钥算法，全面支持国产算法：SM1、SM2、SM3、SM4；支持分割密钥技术，提供符合国标规范的数据签名功能。可以对接 CA 系统，利用手机盾产生的公钥申请数字证书，完成移动端的 SM2 证书颁发，同时可以利用 CA 系统固定的对接流程完成数字证书的申请、颁发、验证、注销等证书业务；移动签名组件平台支持Android 6.0 以上，iOS 9.0 以上； 3、最大用户数：10000；256位SM2分割密钥生成≥700次/秒；256位SM2数字签名速度≥400次/秒；256位SM2签名验证速度≥900次/秒；256位SM2加密速度≥700次/秒；256位SM2解密速度≥800次/秒。 4、所投产品具备国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书。 | 套 | 2 |
| 22 | 国密证书 | 1、国密SSL证书采用SM2公钥算法体系，支持SM2,SM3,SM4等国产密码算法及国密SSL安全协议。 | 套 | 100 |

其他项要求

- 设备进场验收合格后，以现场验收报告载明的验收通过时间为起算点，12个月内支付货款；

- 包含售后服务，设备上架及部署实施，含相关辅材。

# 附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：               ）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于    年  月  日  时前递交至    （详细地址）或传真至  （传真号码）或发送电子邮件至投标人须知前附表中邮箱地址。采用传真方式的，应在    年  月  日  时前将原件递交至   （详细地址）。

评标委员会授权的招标人：      （签字或盖章）

年       月       日

# 附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号：           ）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：      ）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字）

年        月        日